Местные нормативы градостроительного проектирования забайкальского муниципального округа

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙЦ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Иркутск, 2025 год

Оглавление

Нормативно-правовая база	3

Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)	5

Социально-демографический состав и плотность населения на территории Забайкальского муниципального округа	11

Анализ стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа	13

Система учреждений обслуживания	14

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования	15

# Нормативно-правовая база

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (с изменениями на 14 апреля 2020 года)»;

- Приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

- Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»;

- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

Законодательные и нормативные акты Забайкальского края

- Закон Забайкальского края от 29.12.2008 №113-ЗЗК № 
«О градостроительной деятельности в Забайкальском крае»;

- Закон Забайкальского края от 27.12.2023 № 2297-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, в Забайкальский муниципальный округ Забайкальского края».

Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2);

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153. МДС 13-5.2000;

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2021 Свод правил «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 Свод правил «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- Свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

# Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью в Забайкальском муниципальном округе установления требований к объектам градостроительного проектирования;

- обоснованного определения параметров развития территории Забайкальского муниципального округа при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территорий;

- сохранения и дальнейшего повышения, достигнутого в Забайкальском муниципальном округе уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- защиты прав и интересов граждан, потребителей строительной продукции, общества и государства;

- выполнения экологических требований, санитарных правил и нормативов, рационального использования природных, материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.

Местные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского муниципального округа разрабатываются для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 8(1) Забайкальского края от 29.12.2008 №113-ЗЗК № «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае», населения Забайкальского муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Забайкальского муниципального округа.

Согласно части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, нормативы градостроительного проектирования поселения, муниципального округа, городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, муниципального округа, городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего (Градостроительного) Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, муниципального округа, городского округа населения поселения, муниципального округа, городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, муниципального округа, городского округа.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения муниципального округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

Законом Забайкальского края от 29.12.2008 №113-ЗЗК № «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» статья (часть 1 статьи 8 (1)) установлены объекты местного значения муниципального округа, отображаемые в генеральном плане.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ установлены вопросы местного значения муниципального округа.

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71, рекомендуется устанавливать в МНГП предельные значения расчетных показателей в следующих областях:

а) автомобильные дороги местного значения и уличная сеть, транспортная инфраструктура, организация парковок;

б) организация транспортного обслуживания населения (общественный транспорт);

в) образование, в том числе дополнительное;

г) здравоохранение - в случае передачи соответствующих полномочий ОМСУ;

д) физическая культура и спорт;

е) культура и искусство, в том числе библиотечное обслуживание, организация музеев;

ж) содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг;

з) организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

и) благоустройство территории, в том числе озеленение и создание общественных пространств.

Таблица 1. – Объекты местного значения, для которых определяются расчетные показатели обеспеченности и доступности в нормативах градостроительного проектирования муниципального округа

| Законом Забайкальского края от 29.12.2008 №113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» На генеральном плане поселения, генеральном плане муниципального округа, генеральном плане городского округа отображаются следующие объекты местного значения поселения, муниципального округа, городского округа: | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Статья 16 К вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся: | Объекты, нормируемые в местных нормативах градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения: а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 0,4 - 6 (10) - 20 кВ; б) подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 0,4 - 6 (10) - 20 кВ; в) газопроводы низкого давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа, рабочее давление в которых составляет до 0,005 МПа включительно, г) объекты теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, включая центральные тепловые пункты, насосные станции); д) объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки, водонапорные башни, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети, источники наружного противопожарного водоснабжения); е) объекты водоотведения (канализационные сети и насосные станции, напорные коллекторы, канализационные очистные сооружения); | организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; | Объекты электроснабжения Объекты теплоснабжения Объекты газоснабжения Объекты водоснабжения Объекты водоотведения |
| 2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, муниципального округа, городского округа | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), | Улично-дорожная сеть; парковки |
| 3) автовокзалы и автостанции | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального, городского округа; | Автовокзалы, автостанции, остановки общественного транспорта |
| 4) объекты в области образования: а) муниципальные дошкольные образовательные организации; б) муниципальные общеобразовательные организации; в) муниципальные организации дополнительного образования; | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; | Объекты образования: дошкольные образовательные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования для детей |
| 5) открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа; | спортивные комплексы плавательные бассейны; стадионы открытые спортивные сооружения |
| 6) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |  |
| 7) объекты в области культуры и искусства: а) муниципальные библиотеки; б) муниципальные музеи; в) муниципальные многофункциональные культурные центры; г) парки, зоопарки; д) дома культуры, клубы | организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального, городского округа; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном, городском округе; формирование и содержание муниципального архива; |  |
| 8) объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории поселения, муниципального округа, городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального, городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; |  |
| 9) объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; | объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания мест захоронения и организации ритуальных услуг |
| 10) иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа | - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального, городского округа; - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в муниципальном, городском округе; - обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства - предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального, городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; - создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального, городского округа - создание условий для обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания - создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | Объекты муниципального жилищного фонда Места массового отдыха населения Объекты пожарной охраны Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения Озелененные территории общего пользования Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах Участковые пункты полиции Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях муниципального округа, городского округа |

В Местных нормативах градостроительного проектирования Забайкальского муниципального округа определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, соответствующих законодательству и Техническому заданию.

Основными задачами МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

# Социально-демографический состав и плотность населения на территории Забайкальского муниципального округа

Численность постоянного населения в муниципальном округе на начало 2025 года составляла 19,3 тыс.чел., в том числе городское – 13,347 тыс.чел., сельское – 5,953 тыс.чел.

Численность населения Забайкальского муниципального округа составляет 1,96 %

от общей численности населения Забайкальского края. По численности населения Забайкальский муниципальный округ находится на 14 месте из 34 муниципальных образований края.

За 2024 год родилось 169 человек, умерло 179 человек, естественная убыль населения составила 10 человек. Число зарегистрированных браков составило 98, 
разводов - 80. В 2024 году в округ прибыло 410 человек, убыло 481 человека. Миграционная убыль составила -71 человек.

Изменение среднегодовой численности населения с 2017 по 2024 гг. отражено 
в таблице 2.

Таблица 2 – Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского муниципального округа*

| год | тыс. чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 21,2 |
| 2018 | 21,2 |
| 2019 | 21,1 |
| 2020 | 21,0 |
| 2021 | 20,9 |
| 2022 | 19,7 |
| 2023 | 19,5 |
| 2024 | 19,3 |

* до 2025 года – муниципального района

Таким образом, численность населения за прошедшие 8 лет сократилась на 9%, что обусловлено постоянным миграционным оттоком населения.

Возрастная структура населения округа на 01.01.2025 отражена в таблице 3.

Таблица 3 - Возрастная структура населения округа на 01.01.2025

| Возрастная группа | чел | % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 3825 | 19,8 |
| Трудоспособный возраст | 13206 | 68,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 2269 | 11,8 |

Общая площадь муниципального округа – 525,4 тыс.га., в состав округа входит 
11 населенных пунктов. Численность населения в разрезе населенных пунктов отображена в таблице 4.

Таблица 4 – Численность населения муниципального округа в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Население, чел |
| --- | --- |
| пгт. Забайкальск | 13396 |
| п.ст. Мациевская | 51 |
| с. Абагайтуй | 349 |
| н.п. Рудник Абагайтуй | 101 |
| п.ст. Билитуй | 1397 |
| п. Красный Великан | 229 |
| с. Арабатук | 60 |
| п. Семиозерье | 13 |
| п.ст. Даурия | 2684 |
| п. Степной | 302 |
| п.ст. Харанор | 609 |

В административном центре округа – пгт. Забайкальск – проживает 13,4 тыс. человек. Наиболее крупными населенными пунктами являются поселки при станциях Билитуй и Даурия (от 1 до 3 тыс. человек). Во всех населенных пунктах, за исключением Забайкальского городского поселения, наблюдается отток населения (численность снижается).

В период с 2016 года до 2023 года в Забайкальском муниципальном округе фиксировался превышение уровня рождаемости над уровнем смертности. Разрыв между числом родившихся над числом умерших крайне мал. Наблюдается тенденция к снижению естественного прироста, как в округе, так и в Забайкальском крае в целом.

Территория муниципального округа характеризуется положительным миграционным оттоком населения, являющимся основной причиной снижения численности населения.

# Анализ стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа

Законом Забайкальского края от 27 декабря 2023 г. № 2297-ЗЗК предусматривается преобразование всех поселений, входящих в состав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, путем их объединения во вновь образованный Забайкальский муниципальный округ Забайкальского края.

На данный момент документы стратегического планирования Забайкальского муниципального округа не утверждены, для разработки местных нормативов градостроительного проектирования учитывается стратегия социально-экономического развития Забайкальского района.

Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года (в действующей редакции), утвержденная решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21.11.2018 года 
№ 183, определяет стратегические приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, основные направления их достижения на долгосрочную перспективу.

Стратегией предусмотрен к 2030 году рост численности населения до 22,38 тыс.чел. Также предусмотрено:

- достижение 100%-го охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами системы дошкольного образования,

- рост в 3,7 раза численности занимающихся физкультурой и спортом,

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 24 кв.м. площади жилых помещений на 1 чел.,

-обеспечение всех населенных пунктов регулярным автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром,

- увеличение доли благоустроенных жилых помещений и снижение доли ветхих и аварийных жилых помещений.

# Система учреждений обслуживания

Как правило, социально-культурные объекты размещают по принципу ступенчатости. Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного обслуживания), периодического (два-три раза в неделю) и эпизодического (два-три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в микрорайонах из расчета 
5-7 минут ходьбы от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности порядка 500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 1000 - 2000 м. Определенные объекты могут находиться в пределах транспортной доступности.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 мин, что отвечает радиусу доступности примерно 1500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 30-минутной транспортной доступности.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках планировочных районов и в районном центре. Население пользуется этими учреждениями, приезжая в них на личном или общественном транспорте. Время, затрачиваемое на поездки, обычно строго не лимитируется, однако при их размещении стремятся исходить 
из 60-минутной доступности.

Учреждения повседневного пользования (детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, предприятия бытового обслуживания) размещаются в жилом районе. Учреждения периодического пользования (больничные учреждения, учреждения культуры и искусства) размещаются как в жилых районах, так и в административном центре города. Учреждения эпизодического пользования преимущественно размещаются в центре муниципального округа.

# Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования

Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа

Глава 1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа, предоставляемыми по договорам социального найма

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Согласно ч. 2 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов.

Учетной нормой площади жилого помещения является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии с ч. 5 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Решением Совета Забайкальского муниципального округа от 21.05.2025 г. №129 установлена учетная норма площади жилого помещения для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере менее 12 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.

Норма предоставления площади жилого помещения в муниципальном жилищном фонде по договору социального найма установлена в размере:

- 33 кв. метров общей площади на одиноко проживающих граждан;

- 42 кв. метров общей площади на семью из двух человек;

- 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Глава 2. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа

Минимальная общая площадь служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда не должна быть меньше минимальной общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Глава 3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному муниципальному жилищному фонду Забайкальского муниципального округа

Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Глава 4. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями маневренного фонда, специализированного муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа

Минимальная площадь жилого помещения в маневренном фонде установлена 
в соответствии с ч. 1 ст. 106 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа.

Согласно СП 42.13330.2016, затраты времени в городских населенных пунктах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин (для городов с численностью жителей менее 100 тыс.чел.). Данный показатель применим для малых городов и поселков городского типа.

Раздел II. Объекты физической культуры и спорта

Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Забайкальского муниципального округа

Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры установлены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649.

Таблица 5 – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта

| Наименование | Параметры | Норматив обеспеченности | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальные игровые спортивные площадки | 25x15 м | 11 объектов на 10 тыс.чел. | 1000 м (пешеходная доступность) |
| Малые спортивные площадки | 8x5 м |  |  |
| Универсальный игровой зал с площадками*: - для минифутбола - для баскетбола/волейбола | 42x25 м 28x15 м | Спортивные залы 6 объектов на 10 тыс.чел. |  |
| Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |  | 23 объекта на 10 тыс.чел. |  |
| Крытый плавательный бассейн | с ванной не менее 25 м и 6 дорожками | 1 объект на 20 тыс.чел. | 60-мин (транспортная доступность общественным транспортом) |

* - в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте

Кроме того, в рекомендации для размещения на территории населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры с численностью от 5000 до 30000 человек входят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, ледовый каток, стадион на 1500 мест и более.

Раздел III. Объекты культуры и искусства

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения для населения Забайкальского муниципального округа

Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры установлены Распоряжением Минкультуры РФ 
от 23 октября 2023 г. № Р-2879.

В таблице 6 отражены нормы и нормативы размещения объектов для муниципального округа с учетом численности населения.

Таблица 6 – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства

| Наименование | Единица измерения | Значение | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека |  |  |  |
| для городских населенных пунктов | Объект | 1 на 10 тыс. чел | 30-40 минут (транспортная) |
| для сельских населенных пунктов | Объект | 1 на 1 тыс. чел |  |
| Краеведческий музей/ Художественный музей | Объект | 1 |  |
| Тематический музей | Объект | 1 |  |
| Концертный зал | Объект | 1 |  |
| Учреждение клубного типа |  |  |  |
| для городских населенных пунктов | Объект | 1 на 20 тыс.чел. | 30-40 минут (транспортная) |
| для сельских населенных пунктов | Объект | 1 на 1 тыс. чел | 15-30 минут (транспортная) |
|  | Посадочных мест | 70 мест на 1 тыс.чел |  |
| Кинозал | Объект | 1 на 20 тыс.чел. | 15-30 минут (транспортная) |

Детская библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки как филиал или структурное подразделение центральной библиотеки.

К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

С учетом Закона № 184-ФЗ, Федерального закона от 22.10.2020 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», принимаются региональные законы 
«О формировании и содержании архивных фондов» и постановления местных органов власти «О формировании и содержании муниципального архива». Рекомендуется формирование и содержание муниципального архива. Согласно приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 рекомендуется транспортно-пешеходная доступность не более 45 мин.

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 г. № 167 
«Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику» регулирует создание учреждений по работе с молодежью.

В соответствии с п. 7.3. Методических рекомендаций функции по организации мероприятий по работе с молодежью рекомендуется осуществлять через:

- самостоятельные отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления, организационную структуру и штатную численность которых рекомендуется определять в зависимости от численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования и степени отдаленности от центра субъекта Российской Федерации;

- структурные подразделения органов местного самоуправления, ответственные за сферу образования;

- иные организации культуры, спорта и т.д.

Приложение № 5 к п. 7.3. Методических рекомендаций:

Обеспеченность муниципальными бюджетными учреждениями, поддерживающими молодежную активность по месту жительства: на каждые 20 тыс. чел. населения территории – 3 штатных единицы.

В соответствии с п. 7.8. Методических рекомендаций в целях поддержания молодежной активности по месту жительства рекомендуется учитывать необходимость создания центров (клубов) молодежной активности при разработке генеральных планов развития территорий муниципальных образований.

Раздел IV. Объекты образования

Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования для населения Забайкальского муниципального округа

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

На 01 января 2025 года в муниципальном округе действует 6 детских дошкольных учреждений, из них 4 - муниципальных дошкольных образовательных учреждений в поселке Забайкальск, 2 - в сельской местности, в том числе одно ведомственное дошкольное учреждение «Пограничник» с.п. Даурия, а также дошкольные группы кратковременного пребывания при общеобразовательной школе МОУ Степнинская ООШ и дошкольная группа полного пребывания при МОУ Абагайтуйская СОШ № 7.

Всего в округе детей в возрасте от рождения до семи лет 1598, из них:

-   детей от 0 до 1,5 лет – 386 (24,1%);

-   детей от 1,5 до 3 лет - 311 (19,5%);

-   детей от 3 до 7 лет - 901 (56,4%);

На 1 января 2025 года дошкольным образованием охвачено (с учетом дошкольной группы кратковременного пребывания при образовательной школе и ведомственного д/у Пограничник) от 1,5 лет до 7 лет в количестве 1130 детей или 93,2%.

Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием (актуальным) в округе составил – 885 детей или 98,2 %.

Согласно СП 42.13330.2016 нормативная обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет 85% от количества детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Таким образом, нормативная обеспеченность составляет 53 места 1 тыс. жителей.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными учреждениями

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет на конец 2024 года 1058 мест.

Согласно статистическим данным количество детей в возрасте от 7 до 18 лет составляет около 2,3 тыс.чел. Учитывая общее население округа на 01.01.2025 г. – 19,3 тыс. чел, рассчитываем существующий норматив обеспечения объектами общего образования, равный 119 мест на 1 тыс. чел.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями дополнительного образования

Учитывая Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02, потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70- 75%. Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт. Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1-8-х классов общеобразовательных организаций.

Согласно статистическим данным количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет около 2,9 тыс.чел. Учитывая общее население округа на 01.01.2025 г. – 19,3 тыс. чел, рассчитываем существующий норматив обеспечения объектами общего образования, равный 105 мест на 1 тыс. чел, из них на базе отдельных организаций – 42 места на 1 тыс.чел.

Нормирование учреждений дополнительного образования определяется из расчета 10% общего числа школьников.

Таблица 7 – Обоснование максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | м | 300 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, РНГП Забайкальского края |
| Общеобразовательные учреждения* | м | 400 |  |
| Учреждения дополнительного образования для детей | Не нормируется |  |  |

* - размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы являются объектами повседневного пользования с пешеходной (пешеходно-транспортной) доступностью. Детские школы искусств и творчества - учреждения дополнительного образования для детей - объекты периодического пользования, поэтому могут располагаться в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

Раздел V. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Забайкальского муниципального округа

Таблица 8 – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | в городских населенных пунктах 280 в сельских населенных пунктах 300 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д) |
| 2. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 |  |
| 3. | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 5 |  |
| 4. | Отделение связи | объект | 1 на 10 тыс. чел |  |

Таблица 9 – Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м | в городских населенных пунктах 500-800 в сельских населенных пунктах 2000 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 2. | Предприятия общественного питания | м |  |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | м |  |  |
| 4. | Отделение связи | м | в городских населенных пунктах –500 |  |

С учетом дисперсного размещения малонаселенных сельских населенных пунктов целесообразно увеличить доступность ряда объектов до 30-минутной транспортной доступности.

Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта

Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Забайкальского муниципального округа

Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения установлены на основании СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», 
ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

Уровень автомобилизации на 2020 год принимается 400 легковых автомобилей на 1000 жителей, согласно п. 4.4. Региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края.

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности парковками (парковочными местами) для населения Забайкальского муниципального округа

Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок. На расчетный срок рекомендуется принимать расчетный уровень автомобилизации – 400 автомобилей на 1000 чел.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м:

до входов в жилые дома ..................................... 100

до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных

до учреждений торговли и общественного питания ................ 150

до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий .................................. 250

до входов в парки, на выставки и стадионы .................. 400

Таким образом, минимально допустимый уровень обеспеченности парковочными местами составит 280 мест на 1 тыс.чел. Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок принимается 400 м. Норматив не распространяется на кварталы индивидуальной жилой застройки, так как на приусадебном участке размещаются постоянные места хранения личного автотранспорта.

Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортных услуг и транспортного обслуживания населения для населения Забайкальского муниципального округа

Параметры сети общественного транспорта установлены в соответствии с п. 11.24 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов и Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р 
«Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта является показателем максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортных услуг и транспортного обслуживания. Пешеходная доступность остановок общественного транспорта составляет 400 м – для многоквартирной застройки и может быть увеличена до 700 м в районах индивидуальной усадебной застройки.

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов Забайкальского муниципального округа

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71, обеспеченность велодорожками определяется исходя из необходимости обеспечения единовременного передвижения не менее 5% велосипедистов. При определении норматива обеспеченности одного велосипедиста длиной велодорожки следует руководствоваться Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта»; ГОСТ Р 52767-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров; ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных таблице 10.

Таблица 10 - Расчетная интенсивность движения велосипедистов

| Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час | До 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час | 70 | 50 | 30 |

В городских и сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми 
на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек 
с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне 
с устройством рампы длиной соответственно1.5 и 3 м.

Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром.

Таблица 11 - Расчетные параметры велосипедных дорожек

| Нормируемые параметры* | Рекомендуемые значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | При новом строительстве | Минимальные при благоустройстве и стесненных условиях |
| Расчетная скорость, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м: однополосного двухполосного двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,50 | 0,75 1,5 2,00 |
| Велопешеходная дорожка с разделением пешеходного и велосипедного движения, м | 4** | 3,25** |
| Велопешеходная дорожка без разделения пешеходного и велосипедного движения, м | 2,5*** | 2,0***** |
| Велосипедная полоса, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,50 | 0,50 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

Примечания: * Наименьший радиус кривых в плане, наименьший радиус вертикальных кривых, наибольший продольный уклон, поперечный уклон проезжей части, уклон виража предусматривают в соответствии с СП 34.13330.2012.

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч.

Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов, обработанных вяжущим.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Таблица 12 - Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки

| Расстояние | Ед. измерения, м |
| --- | --- |
| до проезжей части, опор, деревьев | 0,75 |
| до тротуаров | 0,5 |
| до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 1,5 |

Примечание: Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Нормативы обеспеченности и территориальной доступности инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости.

Раздел VII. Объекты электроснабжения

Глава 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Забайкальского муниципального округа

Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить 
с учетом использования энергосберегающих технологий и экономных бытовых электроприемников:

- для промышленных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также 
по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 31-110-2003 г.

По мере развития газификации и отмены ограничения по установке газовых плит электрические нагрузки подлежат уточнению.

Таблица 13 - Обоснование укрупненных показателей электропотребления

| Укрупненные показатели электропотребления | Минимально допустимый уровень |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроэнергия, электропотребление Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1360 1600 | СП 42.13330.2016 |
| Электроэнергия, электропотребление Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1680 1920 | СП 42.13330.2016 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5200 5700 | СП 42.13330.2016 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5300 5800 | СП 42.13330.2016 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии |  |  | Согласно РД 34.20.185-94 |

По мере развития газификации и отмены ограничения по установке газовых плит электрические нагрузки подлежат уточнению.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Раздел VIII. Объекты теплоснабжения

Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Забайкальского муниципального округа

Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения жилых зданий должны определяться по комплексным укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв.м. общей площади зданий.

Приведенные показатели рассчитаны по СП 50.13330.2012 с учетом специфики климатического расположения. В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» температура для проектирования систем отопления и вентиляции составит минус 38 градусов.

Таблица 14 -Удельные нормы расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий

| Наименование | Этажность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 26,39 | 24 | 21,5 |
| Общественные и производственные | 27,27 | 24,64 | 23,35 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 22,06 | 21,39 | 20,77 |
| Дошкольные образовательные организации, хосписы | 29,17 | 29,17 | 29,17 |
| Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 14,89 | 14,28 | 13,6 |
| Административного назначения (офисы) | 23,35 | 22,06 | 21,39 |

При определении расчетных часовых расходов тепла на горячее водоснабжение жилых зданий норму расхода горячей воды с температурой 55 градусов на одного жителя надлежит принимать в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод 
и канализация зданий».

Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения общественных зданий должны надлежит определять 
по проектам-аналогам, в случае их отсутствия следует руководствоваться СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», удельными вентиляционными характеристиками зданий соответствующего назначения.

Определение расходов тепла для промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует производить по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.

Раздел IX. Объекты газоснабжения

Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Забайкальского муниципального округа

Проектирование и строительство систем газоснабжения должны базироваться 
на СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Для определения расчетных расходов газа жилых районов, население которых пользуется газом, следует принимать удельные максимально-часовые расходы газа, приведенные в таблице.

Таблица 15 - Удельные максимально-часовые расходы газа

| Типы застройки | Удельные максимально-часовые расходы газа м3/чел в час при теплотворной способности 33,6 мДж/м3 (8000 ккал/м3) |
| --- | --- |
| Многоэтажная с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 0,04 |
| Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения |  |
| - при норме обеспеченности 20 м2 общ. пл. на 1 чел. | 0,63 - 0,45 |
| - при норме обеспеченности 30 м2 общ. пл. на 1 чел. | 0,88 - 0,62 |
| - при норме обеспеченности 40 м2 общ. пл. на 1 чел. | 1,14 - 0,79 |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

Раздел X. Объекты водоснабжения

Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения Забайкальского муниципального округа

Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 
Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения».

Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять, как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных предприятий. Расход воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды следует определять 
в соответствии с величиной удельного водопотребления л/чел.сутки.

Таблица 16 – Показатели удельного водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 
30 - 50 л/сут.

Удельное водопотребление учитывает все расходы на хозяйственно-бытовые нужды. Расход воды по отдельным объектам различной категории потребителей следует определять по действующим нормам СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод 
и канализация зданий».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется.

Раздел XI. Объекты водоотведения

Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Забайкальского муниципального округа

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить 
в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, а также сводов правил и санитарных норм:

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения».

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений;

- СанПиН 2.1.5.980–00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) 
(с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5.

При проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330.

Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий. Из общего количества сточных вод предприятий следует выделять расходы, принимаемые в сеть водоотведения поселений (городских округов) или другого водопользователя.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Все объекты жилищно-гражданского назначения в пределах сложившихся районов и на новых территориях должны быть обеспечены централизованными системами канализования. Вновь строящиеся и реконструируемые системы наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 
«Внутренний водопровод и канализация зданий». В условиях реконструкции территории и застройки и в особых градостроительных, на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении 
СанПиН 2.1.4.1110-02.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

Раздел XII. Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Нормы накопления твердых бытовых отходов для жилой застройки приведены 
в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18 февраля 2021 г. № 21-НПА «Об установлении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края».

- Таблица 17 - Нормы накопления твердых коммунальных отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | куб.м |
| Индивидуальные жилые дома | - | 1,3726 |
| Многоквартирные дома | - | 1,9742 |

Количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов определено по формуле, где P - норма накопления ТКО на 1 чел в год в куб.м:

N1=(P*100/365*2)/0,8=(1,3726 куб.м*100 чел/365*2)/0,8куб.м=1 контейнер на 100 чел. в индивидуальной жилой застройке

N2=(P*100/365*2)/0,8=(1,9742 куб.м*100 чел/365*2)/0,8куб.м=1,4 контейнера на 100 чел. в многоквартирной жилой застройке

365 - количество дней в году, 2 - вывоз мусора в среднем раз в два дня (каждый день в летний период, раз в три дня в зимний период по санитарным нормам),

0,8 куб.м - вместимость одного контейнера.

Таким образом, минимальная обеспеченность контейнерами составляет 1-1,4 на 100 чел. В жилых районах с численность жителей менее 100 чел размещается 1 контейнер.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, не нормируется. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для сбора ТКО (мусорный контейнер) - 100 м, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Пункты приема вторичного сырья следует принимать 1 объект на 20000 чел.

Раздел XIII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Нормативные требования к размещению кладбищ и показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 18 - Обоснование обеспеченности объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |  |
| Кладбища традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24* | СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (приложение Ж) |
| Бюро похоронного обслуживания | объект на поселение | 1 |  |

*- также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норма земельного участка на одно захоронение.

Места захоронения эпизодически посещаются населением в целях почтения памяти, благоустройства участков и т.д., таким образом, их территориальная доступность не должна превышать 30 мин с использованием транспорта.

Раздел XIV. Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий

Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения

Нормативные требования к размещению и параметрам зонам размещения мест массового отдыха населения приведены в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.7).

Таблица 19 - Обоснование обеспеченности и территориальной доступности мест массового отдыха населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объекты массового кратковременного отдыха | м2 на 1 посетителя | 500 | мин | 45 |

Предлагается установить показатель в размере 1 объекта массового кратковременного отдыха в черте города, что позволит снизить показатель территориальной доступности - до 30 мин с использованием транспорта.

Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования

Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.8, 9.9), приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 
№ 71.

Таблица 20 - Обоснование расчетных показателей обеспеченности и территориальной доступности озелененных территорий общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) | м2/чел. | 10 | мин | 15 (для парков районного значения) |
| 2. | Площадки выгула для собак | объект на населенный пункт | 1 | м | 1000 |
| 3. | Общественный туалет | объект на 500 посетителей | 1 | м | 750 |

Обеспеченность населения пешеходными дорожками вне улично-дорожной сети определяется с учетом рельефа, специфики региона и муниципального образования, размера населенного пункта, типологии застройки и иных существенных обстоятельств. Дорожки пешеходные, пандусы, лестницы устанавливаются и нормируются с учетом:

- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

Рекомендованное расстояние между пешеходными проходами вне уличной сети, обеспечивающими проницаемость территории - не более 150 м.

Раздел XV. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов пожарной охраны

Таблица 21 - Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные депо | ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 101-95, СП 11.13130.2009 |
| 2 | Объекты противопожарного водоснабжения | СП 8.13130.2020 |

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений настоящих норм.

Места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара, согласно методикам, приведенным в СП 11.13130.2009.

Глава 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения аварийно-спасательными службами и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

С учетом приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 минимальный уровень - не менее 1 объекта на муниципальный район или городской округ численностью более 10 000 человек. Территориальная доступность не устанавливается.

Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

С учетом приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 определена обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах: не менее 1 объекта на каждые 2000 отдыхающих. Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта - 500 м.

Обеспеченность населения постами спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах определяется из расчета не менее 2 объектов на каждые 1000 отдыхающих. Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта - 200 м.

Раздел XVI. Иные объекты

Глава 24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения участковыми пунктами полиции и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Параметр нормативной численности объектов участковых уполномоченных полиции принят в соответствии с приказом МВД России от 6 октября 2014 г. № 859
«Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации» - 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8 – 3 тыс. постоянно проживающего городского населения.

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа участковыми пунктами полиции принимается равным 1 объект на 3000 чел.

В соответствии с Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

За участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, на территории закрытого административно-территориального образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными нормативами их штатной численности.

С учетом приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 транспортная доступность рекомендуется не более 15 мин.

Глава 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения приютами для животных и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

В соответствии с СП 492.1325800.2020 рекомендуемая численность содержащихся в приюте животных – не более 300 животных (собак и кошек).

Рекомендуется размещение не менее 1 объекта по содержанию безнадзорных животных на муниципальный округ.