Проект №:

МНГП-70/2018-97-2018

Заказчик: Администрация муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

Проект Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района

«Забайкальский район» Забайкальского края

Основная часть

(расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края)

Генеральный директор 	В. М. Савко

Новосибирск

2018

Состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

| 1 | Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края) |
| --- | --- |
| 2 | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |
| 3 | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |

Содержание

1. Введение	4

1.1. Общие положения	4

1.2. Принятые сокращения	5

2. Основная часть	6

2.1. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение	6

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение	7

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения	8

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование	9

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение	11

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт	12

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов	13

2.8. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг	17

2.9. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания	17

2.10. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура	19

2.11. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.	19

2.12. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство	20

1. Введение

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – МНГП) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – Муниципальный район), относящимися к следующим областям: электро- и газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Муниципального района; образование; здравоохранение; физическая культура и массовый спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения Муниципального района; и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального района (далее – расчетные показатели).

МНГП подготовлены в соответствии со ст. 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с учётом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Муниципального района;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития Муниципального района;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Действие МНГП распространяется на всю территорию Муниципального района. Территорию Муниципального района составляют все земли, находящиеся в границах Муниципального района, независимо от форм собственности и целевого назначения. В состав территории Муниципального района в соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края» входят:

1) городское поселение «Забайкальское» с административным центром в поселке городского типа Забайкальск, включающее поселок при станции Мациевская;

2) сельское поселение «Абагайтуйское» с административным центром в селе Абагайтуй;

3) сельское поселение «Билитуйское» с административным центром в поселке при станции Билитуй;

4) сельское поселение «Даурское» с административным центром в поселке при станции Даурия;

5) сельское поселение «Красновеликанское» с административным центром в поселке сельского типа Красный Великан, включающее село Арабатук, поселок сельского типа Семиозёрье;

6) сельское поселение «Степное» с административным центром в поселке сельского типа Степной;

7) сельское поселение «Черно-Озёрское» с административным центром в поселке при станции Харанор;

8) сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» с административным центром в населенном пункте Рудник Абагайтуй.

Применение МНГП при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

1.2. Принятые сокращения

Закон о МСУ – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

Муниципальный район – муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края.

Региональные нормативы Забайкальского края (РНГП) – Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края.

Устав – устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

2. Основная часть

2.1. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение

2.1.1. Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов допускается принимать по таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1 – Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов

| Категория городского населенного пункта | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Городской населенный пункт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  |
|  |  |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |
| Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |
| Примечания: 1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной. 4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. 5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6; для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5. Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки. 6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий тор- говли, общественного питания, зрелищных предприятий и др. |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2. Показатели обеспеченности объектов электроснабжения приведены в таблице 2.1-2. Доступность объектов электроснабжения не устанавливается.

Таблица 2.1-2 – Показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения

| Степень благоустройства поселений | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.** | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год** |  |
| Города*, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |
| - без кондиционеров | 1700 | 5200 |  |
| - с кондиционерами | 2000 | 5700 |  |
| Города*, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |  |
| - без кондиционеров | 2100 | 5300 |  |
| - с кондиционерами | 2400 | 5800 |  |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |  |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |  |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии, кВт*** | - | - |  |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – Приводится для больших городов, для малых городов их следует принимать с коэффициентом 0,80. <**> – Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. <***> – Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. |  |  |  |

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение

2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения приведены в таблице 2.2-1. Расчетные показатели доступности объектов газоснабжения не устанавливаются.

Таблица 2.2-1 – Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения

| Степень благоустройства застройки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (потребления), куб.м/год на 1 чел. |
| --- | --- |
| При наличии централизованного горячего водоснабжения* | 120 |
| При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей* | 300 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения* | 180 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения в сельских населенных пунктах | 220 |
| Тепловая нагрузка, расход газа, Гкал, куб. м/чел. ** |  |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, куб.м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб.м) <**> – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003. |  |

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

2.3.1. Уровень автомобилизации на 2020 год принимается 400 легковых автомобилей на 1000 жителей.

2.3.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения приведены в таблице 2.3-1. Показатели доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения, не устанавливаются.

Таблица 2.3-1 – Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

| Основные расчетные параметры | Расчетные показатели для автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV категории | V категории |
| Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сутки | От 200 до 2000 | До 200 |
| Число полос движения | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3 | 4,5 и более |
| Центральная разделительная полоса | Не требуется | Не требуется |
| Пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками с железнодорожными путями | Допускаются в одном уровне | Допускаются в одном уровне |
| Примыкания в одном уровне | Допускаются | Допускаются |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |
| Наибольший продольный уклон, %о | 60 | 70 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |
| Ширина придорожной полосы, м <*> | 50 | 25 |
| Примечания <*>: 1. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления Муниципального района. 2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения устанавливается органом местного самоуправления Муниципального района. |  |  |

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

2.4.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области образование следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.4.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными объектами, приведены в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения | общего типа |  |
|  |  |  | При охвате 70% | При охвате 85% |
|  |  |  | 34 | 42 |
|  |  |  | специализированного типа 3 % от численности детей 0-6 лет включительно |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | оздоровительного типа 12 % от численности детей 0-6 лет включительно |  |
|  |  |  | 6 |  |
|  |  | Размер земельного участка на 1 чел., кв. м | Вместимость организации | Размер земельного участка, м2 на 1 чел. |
|  |  |  | до 100 мест | 44 |
|  |  |  | свыше 100 мест | 38 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место, кв. м | Возраст детей, лет | Размер групповой площадки на 1 место, м2 |
|  |  |  | 0-3 | 7,5 |
|  |  |  | 3-7 | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | - при многоэтажной застройке - 300 м; - при одно-, двухэтажной застройке - 500 м. |  |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | Классы | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек |
|  |  |  | 1-11 | 96 |
|  |  | Размер земельного участка на 1 учащегося, кв. м | Вместимость организации | Размер земельного участка на 1 учащегося, м2 |
|  |  |  | 40-400 | 55 |
|  |  |  | 400-500 | 65 |
|  |  |  | 500-600 | 55 |
|  |  |  | 600-800 | 45 |
|  |  |  | 800-1100 | 36 |
|  |  |  | 1100-1500 | 23 |
|  |  |  | Свыше 1500 | 18 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | для учащихся I ступени обучения | не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности |
|  |  |  | для учащихся II и III ступеней обучения | не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, % от общего числа школьников | 10 |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности |  |
| Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Место | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | не нормируется |  |

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

2.5.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.5.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными объектами, приведены в таблице 2.5-1.

Таблица 2.5-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары для взрослых и детей (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 |  |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | Вместимость организации | Размер земельного участка, м2 |
|  |  |  | до 50 | 210 |
|  |  |  | 50-100 | 210-160 |
|  |  |  | 200-300 | 110-80 |
|  |  |  | 300-500 | 80-60 |
|  |  |  | 500 и более | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 60 |  |
| Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 |  |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | 60 |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: |  |
|  |  |  | для отдельно стоящих | 0,3 |
|  |  |  | для встроенных | 0,2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | 1000 |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект на 10 тыс. чел. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус доступности на специальном автомобиле, мин. | 15 |  |

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

2.6.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.6.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт приведены в таблице 2.6-1.

Таблица 2.6-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 60-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 70-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Пешеходная доступность | В пределах населенного пункта |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 1950, в том числе по типу крытые плоскостные сооружения – 30% открытые плоскостные сооружения – 70% |
|  | Размер земельного участка, га | 0,7-0,9 |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Плавательный бассейн | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 20-25 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Примечания: Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Нормы расчетов залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов

2.7.1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Муниципального района установлены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 01.12.2012 № 300-НПА «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края» и приведены в таблице 2.7-1.

2.7.2. Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов принимаются согласно п. 12.18 СП 42.13330.2016 и приведены в таблице 2.7-2.

2.7.3. Обеспеченность объектами, относящимися к области сбора твердых коммунальных отходов, рассчитывается по таблицам 2.7-1, 2.7-2. Доступность объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов не нормируется.

Таблица 2.7-1 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Муниципального района

| N п/ п | Наименование муниципального образования | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячный норматив накопления твердых коммунальных отходов |  | Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг/ расч.ед / мес. | куб.м/ расч. ед./мес. | кг/ расч. ед./ год | куб.м/ расч. ед/ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Городское поселение «Забайкальское» | Благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22,18 | 0.092 | 26620 | 1.100 |
|  |  | Учреждения здравоохранения (стационарное отделение) | 1 койкоместо | 33.50 | 0.168 | 402.00 | 2.010 |
|  |  | Учреждения здравоохранения (амбулаторное отделение) | число посещений в день | 0.99 | 0.006 | 11.90 | 0.070 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.46 | 0.017 | 41.56 | 0.208 |
|  |  | Культурно- развлекательные. спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв метр общей площади | 15.09 | 0.080 | 181.07 | 0.961 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.70 | 1.130 |
|  |  | Предприятия службы быта | 1 место | 16.01 | 0.094 | 192,10 | 1.130 |
|  |  | Административные здания, учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 2 | Сельское поселение «Абагайтуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22,18 | 0.092 | 26620 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.71 | 0.019 | 44.55 | 0,223 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 29.00 | 0.145 | 348.00 | 1,740 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.91 | 1.190 |
| 3 | Сельское поселение «Билитуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266 20 | 1.100 |
|  |  | благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.70 | 0.013 | 32.39 | 0.162 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 26.34 | 0.133 | 316.14 | 1.592 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.70 | 1.130 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 4 | Сельское поселение «Даурское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266 20 | 1.100 |
|  |  | благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.87 | 0.014 | 34.50 | 0.172 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 24.59 | 0.125 | 295.11 | 1.495 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.72 | 1.130 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 5 | Сельское поселение «Красновеликанское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.00 | 0.010 | 24.00 | 0.120 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 6 | Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.07 | 0.015 | 36.83 | 0.184 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.185 |
| 7 | Сельское поселение «Степное» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.00 | 0.010 | 24.00 | 0.120 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв метр общей площади | 29.00 | 0.145 | 348.00 | 1,740 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.89 | 1.190 |

Таблица 2.7-2 – Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: до 100 св. 100 | 0,05 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны | 0,02 – 0,05 0,02 – согласно СП 42.13330.2016 |
| Поля компостирования | 0,5 – 1,0 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |  |

2.7.4. Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

2.7.5. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений – ассенизационным вакуумным транспортом.

2.7.6. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

2.7.7. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.7.8. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

2.7.9. Максимально допустимый уровень территориальной доступности площадок для установки контейнеров составляет от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения 100 м.

2.8. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг

2.8.1. Размер земельного участка для кладбища традиционного захоронения рекомендуется принимать 0,24 га на 1 тыс. чел., для кладбища урновых захоронения после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел.

2.8.2. Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

2.8.3. Показатели доступности объектов по организации ритуальных услуг не устанавливаются.

2.9. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания

2.9.1. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) для городских и крупных сельских населенных пунктов не должно превышать 30 мин. Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

2.9.2. Внешний транспорт, размещаемый на межселенных территориях и в границах городских округов и поселений, должен обеспечивать потребности населения во внепоселенческих трудовых (ежедневных и периодических – вахтовых и экспедиционных) и культурно-бытовых (межселенных) передвижениях и проектироваться во взаимосвязи с транспортными системами населенных пунктов.

2.9.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/кв. км. В центральных районах крупных городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/кв. км.

2.9.4. Длину автобусных остановочных площадок следует принимать в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

2.9.5. От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров следует проектировать пешеходные дорожки или тротуары до существующих тротуаров, улиц или пешеходных дорожек, а при их отсутствии – на расстояние, не менее расстояния боковой видимости.

2.9.6. Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

2.9.7. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II – V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

2.9.8. На дорогах категорий I – III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности – 1,5 км.

2.9.9. Остановочные площадки автобусов, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус, но не более 60 м.

2.9.10. Вместимость пассажирской автостанции назначается в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров. Определяется количеством людей, которое может одновременно разместиться в здании с соблюдением нормативных требований согласно таблице 2.9-1.

Таблица 2.9-1 – Вместимость пассажирских автостанций в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Наименование | Расчетное суточное отправление, пасс. | Вместимость, пасс. |
| --- | --- | --- |
| Пассажирские автостанции | от 100 до 200 | 10 |
|  | свыше 200 до 400 | 25 |
|  | свыше 400 до 600 | 50 |
|  | свыше 600 до 1000 | 75 |

2.9.11. Количество постов посадки и высадки, а также количество мест на площадке межрейсового отстоя автобусов следует определять в соответствии с общим расчетным суточным отправлением пассажиров, при этом количество постов для каждого вида сообщений определяется в соответствии с процентом данного вида сообщения от общего суточного отправления согласно таблице 2.9-2.

Таблица 2.9-2 – Количество постов посадки и высадки в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Расчетное суточное отправление, пасс. | Количество постов для автобусов |  |
| --- | --- | --- |
|  | отправления | прибытия |
| от 100 до 200 | 1 | 1 |
| свыше 200 до 400 | 2 | 1 |
| -"- 400 до 600 | 2 | 1 |
| -"- 600 до 1000 | 3 | 2 |
| -"- 1000 до 2000 | 5 | 3 |
| -"- 2000 до 3000 | 6 | 3 |
| -"- 3000 до 4000 | 7 | 4 |
| -"- 4000 до 6000 | 8 | 4 |
| -"- 6000 до 8000 | 9 | 5 |
| -"- 8000 до 10000 | 10 | 5 |

2.9.12. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 300 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 400 м от главного входа. В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

2.10. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура

2.10.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.10.2. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры приведены в таблице 2.10-1. Расчетные показатели доступности объектов местного значения в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры не устанавливаются.

Таблица 2.10-1 – Расчетные показатели объектов в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры

| Наименование вида объекта |  | Расчетный показатель обеспеченности, объект |
| --- | --- | --- |
| Библиотеки | Межпоселенческая библиотека | 1 |
|  | Детская библиотека | 1 |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 |
| Учреждение культуры клубного типа | Центр культурного развития | 1 |
|  | Информационно-методический центр | 1 |
| Концертный зал |  | 1 |
| Музей |  | 1 |

2.11. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.

2.11.1. Территории, предназначенные для градостроительного освоения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

2.11.2. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2.11.3. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

2.11.4. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

2.12. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство

2.12.1. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует размещать в производственных зонах на основе планов развития существующих организаций и их производственной специализации в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектом генерального плана с учетом схем размещения объектов сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, Муниципального района.

2.12.2. Согласно ст. 3 Закона Забайкальского края от 18.03.2009 № 152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края»:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, составляют:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - от 0,04 га до 500 га;

2) для ведения садоводства - от 0,04 га до 0,50 га;

3) для ведения огородничества - от 0,01 га до 0,50 га;

4) для ведения животноводства - от 0,04 га до 30 га;

5) для дачного строительства - от 0,04 га до 0,50 га.

Установленные предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для целей образования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, применяются до утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам в установленном порядке, составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.

Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность за плату земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных сельскохозяйственным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, должно осуществляться в размерах, установленных законом края.

2.12.3. Схему генерального плана производственных зон следует разрабатывать на расчетный срок 20 лет, с размещением первой очереди строительства (до 10 лет).

2.12.4. Для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.

2.12.5. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений.

2.12.6. При формировании производственных зон между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

2.12.7. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

2.12.8. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается:

- на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального агентства по недропользованию;

- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик;

- в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- на землях зеленых зон городов;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

- на землях заповедников;

- на землях особоохраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

Примечания:

1. Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озер.

2. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330.

3. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

4. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в третьей зоне округов санитарной охраны курортов допускается в соответствии с законодательством об особоохраняемых природных территориях, если это не оказывает отрицательного влияния на лечебные средства курорта, и при условии согласования размещения намечаемых объектов с Роспотребнадзором.

5. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах государственных заповедников, национальных парков допускается, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит режим использования земель государственных заповедников и национальных парков и не будет угрожать их сохранности. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся эти заповедники и парки.

2.12.9. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в таблице 2.12-1. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Таблица 2.12-1 – Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА* |  |
| А Товарные |  |
| Молочные при привязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Молочные при беспривязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
| На 400 и 600 скотомест | 45 |
| На 800 и 1200 скотомест | 47 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 900 и 1200 скотомест | 51 |
| На 2000 и 3000 скотомест | 52 |
| На 4500 и 6000 скотомест | 53 |
| Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 40 |
| Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 42 |
| Откормочные площадки |  |
| На 1000 скотомест | 55 |
| На 3000 скотомест | 57 |
| На 5000 скотомест | 59 |
| На 10000 скотомест | 61 |
| Б Племенные |  |
| Молочные |  |
| На 400 и 600 коров | 46;52 |
| На 800 коров | 53 |
| Мясные |  |
| На 400 и 600 коров | 47 |
| На 800 коров | 52 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| * Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10 %. |  |
| II СВИНОВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Товарные |  |
| Репродукторные |  |
| На 6000 голов | 35 |
| На 12000 голов | 36 |
| На 24000 голов | 38 |
| Откормочные |  |
| На 6000 голов | 38 |
| На 12000 голов | 40 |
| На 24000 голов | 42 |
| С законченным производственным циклом |  |
| На 6000 и 12000 голов | 35 |
| На 24000 и 27000 голов | 36 |
| На 54000 и 108000 голов | 38; 39 |
| Б Племенные |  |
| На 200 основных маток | 45 |
| На 300 основных маток | 47 |
| На 600 основных маток | 49 |
| III ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ* |  |
| А Яичного направления |  |
| На 300 тыс. кур-несушек | 25 |
| На 400 - 500 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 30 |
| зона родительского стада | 31 |
| зона инкубатория | 25 |
| На 600 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 29 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| зона родительского стада | 34 |
| зона инкубатория | 34 |
| На 1 млн. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 26 |
| зона родительского стада | 26 |
| зона инкубатория | 26 |
| Б Мясного направления |  |
| Куры-бройлеры |  |
| На 3 млн. бройлеров |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 33 |
| зона родительского стада | 33 |
| зона инкубатория | 32 |
| зона убоя и переработки | 23 |
| * Показатели приведены для одноэтажных зданий. |  |
| В Племенные |  |
| Яичного направления |  |
| Племзавод на 50 тыс. кур | 24 |
| Племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
| Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 300 тыс. кур | 28 |
| Мясного направления |  |
| Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
| зона взрослой птицы | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| IV ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |  |
| Содержание животных в шедах |  |
| Звероводческие | 22 |
| Кролиководческие | 24 |
| Содержание животных в зданиях |  |
| Нутриеводческие | 40 |
| Кролиководческие | 45 |
| V ТЕПЛИЧНЫЕ |  |
| А. Многопролетные теплицы общей площадью |  |
| 6 га | 54 |
| 12 га | 56 |
| Б Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
| Общей площадью до 5 га | 42 |

Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящей таблицей при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

2.12.10. Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.