# Совет муниципального района

«Забайкальский район»

РЕШЕНИЕ

пгт.Забайкальск

21 декабря 2018 года 		   	                                                             № 195

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденными постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 года № 273 и статьей 24 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального района «Забайкальский район»  решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район» и разместить на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.zabaikalskadm.ru .

Глава муниципального района

«Забайкальский район»                                                                           А.М. Эпов

Приложение № 1 к решению Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21 декабря 2018 года № 195

Администрация муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района

«Забайкальский район» Забайкальского края

Основная часть

(расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края)

2018 г.

Состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

| 1 | Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края) |
| --- | --- |
| 2 | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |
| 3 | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |

Содержание

1. Введение	4

1.1. Общие положения	4

1.2. Принятые сокращения	5

2. Основная часть	6

2.1. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение	6

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение	7

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения	8

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование	9

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение	11

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт	12

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов	13

2.8. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг	17

2.9. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания	17

2.10. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура	19

2.11. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.	19

2.12. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство	20

1. Введение

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – МНГП) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – Муниципальный район), относящимися к следующим областям: электро- и газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Муниципального района; образование; здравоохранение; физическая культура и массовый спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения Муниципального района; и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального района (далее – расчетные показатели).

МНГП подготовлены в соответствии со ст. 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с учётом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Муниципального района;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития Муниципального района;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Действие МНГП распространяется на всю территорию Муниципального района. Территорию Муниципального района составляют все земли, находящиеся в границах Муниципального района, независимо от форм собственности и целевого назначения. В состав территории Муниципального района в соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края» входят:

1) городское поселение «Забайкальское» с административным центром в поселке городского типа Забайкальск, включающее поселок при станции Мациевская;

2) сельское поселение «Абагайтуйское» с административным центром в селе Абагайтуй;

3) сельское поселение «Билитуйское» с административным центром в поселке при станции Билитуй;

4) сельское поселение «Даурское» с административным центром в поселке при станции Даурия;

5) сельское поселение «Красновеликанское» с административным центром в поселке сельского типа Красный Великан, включающее село Арабатук, поселок сельского типа Семиозёрье;

6) сельское поселение «Степное» с административным центром в поселке сельского типа Степной;

7) сельское поселение «Черно-Озёрское» с административным центром в поселке при станции Харанор;

8) сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» с административным центром в населенном пункте Рудник Абагайтуй.

Применение МНГП при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

1.2. Принятые сокращения

Закон о МСУ – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

Муниципальный район – муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края.

Региональные нормативы Забайкальского края (РНГП) – Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края.

Устав – устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

2. Основная часть

2.1. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение

2.1.1. Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов допускается принимать по таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1 – Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов

| Категория городского населенного пункта | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Городской населенный пункт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  |
|  |  |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |
| Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |
| Примечания: 1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной. 4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. 5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6; для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5. Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки. 6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий тор- говли, общественного питания, зрелищных предприятий и др. |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2. Показатели обеспеченности объектов электроснабжения приведены в таблице 2.1-2. Доступность объектов электроснабжения не устанавливается.

Таблица 2.1-2 – Показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения

| Степень благоустройства поселений | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.** | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год** |  |
| Города*, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |
| - без кондиционеров | 1700 | 5200 |  |
| - с кондиционерами | 2000 | 5700 |  |
| Города*, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |  |
| - без кондиционеров | 2100 | 5300 |  |
| - с кондиционерами | 2400 | 5800 |  |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |  |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |  |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии, кВт*** | - | - |  |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – Приводится для больших городов, для малых городов их следует принимать с коэффициентом 0,80. <**> – Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. <***> – Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. |  |  |  |

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение

2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения приведены в таблице 2.2-1. Расчетные показатели доступности объектов газоснабжения не устанавливаются.

Таблица 2.2-1 – Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения

| Степень благоустройства застройки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (потребления), куб.м/год на 1 чел. |
| --- | --- |
| При наличии централизованного горячего водоснабжения* | 120 |
| При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей* | 300 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения* | 180 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения в сельских населенных пунктах | 220 |
| Тепловая нагрузка, расход газа, Гкал, куб. м/чел. ** |  |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, куб.м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб.м) <**> – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003. |  |

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

2.3.1. Уровень автомобилизации на 2020 год принимается 400 легковых автомобилей на 1000 жителей.

2.3.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения приведены в таблице 2.3-1. Показатели доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения, не устанавливаются.

Таблица 2.3-1 – Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

| Основные расчетные параметры | Расчетные показатели для автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV категории | V категории |
| Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сутки | От 200 до 2000 | До 200 |
| Число полос движения | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3 | 4,5 и более |
| Центральная разделительная полоса | Не требуется | Не требуется |
| Пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками с железнодорожными путями | Допускаются в одном уровне | Допускаются в одном уровне |
| Примыкания в одном уровне | Допускаются | Допускаются |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |
| Наибольший продольный уклон, %о | 60 | 70 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |
| Ширина придорожной полосы, м <*> | 50 | 25 |
| Примечания <*>: 1. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления Муниципального района. 2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения устанавливается органом местного самоуправления Муниципального района. |  |  |

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

2.4.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области образование следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.4.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными объектами, приведены в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения | общего типа |  |
|  |  |  | При охвате 70% | При охвате 85% |
|  |  |  | 34 | 42 |
|  |  |  | специализированного типа 3 % от численности детей 0-6 лет включительно |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | оздоровительного типа 12 % от численности детей 0-6 лет включительно |  |
|  |  |  | 6 |  |
|  |  | Размер земельного участка на 1 чел., кв. м | Вместимость организации | Размер земельного участка, м2 на 1 чел. |
|  |  |  | до 100 мест | 44 |
|  |  |  | свыше 100 мест | 38 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место, кв. м | Возраст детей, лет | Размер групповой площадки на 1 место, м2 |
|  |  |  | 0-3 | 7,5 |
|  |  |  | 3-7 | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | - при многоэтажной застройке - 300 м; - при одно-, двухэтажной застройке - 500 м. |  |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | Классы | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек |
|  |  |  | 1-11 | 96 |
|  |  | Размер земельного участка на 1 учащегося, кв. м | Вместимость организации | Размер земельного участка на 1 учащегося, м2 |
|  |  |  | 40-400 | 55 |
|  |  |  | 400-500 | 65 |
|  |  |  | 500-600 | 55 |
|  |  |  | 600-800 | 45 |
|  |  |  | 800-1100 | 36 |
|  |  |  | 1100-1500 | 23 |
|  |  |  | Свыше 1500 | 18 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | для учащихся I ступени обучения | не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности |
|  |  |  | для учащихся II и III ступеней обучения | не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, % от общего числа школьников | 10 |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности |  |
| Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Место | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | не нормируется |  |

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

2.5.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.5.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными объектами, приведены в таблице 2.5-1.

Таблица 2.5-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары для взрослых и детей (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 |  |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | Вместимость организации | Размер земельного участка, м2 |
|  |  |  | до 50 | 210 |
|  |  |  | 50-100 | 210-160 |
|  |  |  | 200-300 | 110-80 |
|  |  |  | 300-500 | 80-60 |
|  |  |  | 500 и более | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 60 |  |
| Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 |  |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | 60 |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: |  |
|  |  |  | для отдельно стоящих | 0,3 |
|  |  |  | для встроенных | 0,2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | 1000 |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект на 10 тыс. чел. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус доступности на специальном автомобиле, мин. | 15 |  |

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

2.6.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.6.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт приведены в таблице 2.6-1.

Таблица 2.6-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 60-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 70-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Пешеходная доступность | В пределах населенного пункта |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 1950, в том числе по типу крытые плоскостные сооружения – 30% открытые плоскостные сооружения – 70% |
|  | Размер земельного участка, га | 0,7-0,9 |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Плавательный бассейн | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 20-25 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Примечания: Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Нормы расчетов залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов

2.7.1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Муниципального района установлены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 01.12.2012 № 300-НПА «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края» и приведены в таблице 2.7-1.

2.7.2. Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов принимаются согласно п. 12.18 СП 42.13330.2016 и приведены в таблице 2.7-2.

2.7.3. Обеспеченность объектами, относящимися к области сбора твердых коммунальных отходов, рассчитывается по таблицам 2.7-1, 2.7-2. Доступность объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов не нормируется.

Таблица 2.7-1 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Муниципального района

| N п/ п | Наименование муниципального образования | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячный норматив накопления твердых коммунальных отходов |  | Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг/ расч.ед / мес. | куб.м/ расч. ед./мес. | кг/ расч. ед./ год | куб.м/ расч. ед/ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Городское поселение «Забайкальское» | Благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22,18 | 0.092 | 26620 | 1.100 |
|  |  | Учреждения здравоохранения (стационарное отделение) | 1 койкоместо | 33.50 | 0.168 | 402.00 | 2.010 |
|  |  | Учреждения здравоохранения (амбулаторное отделение) | число посещений в день | 0.99 | 0.006 | 11.90 | 0.070 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.46 | 0.017 | 41.56 | 0.208 |
|  |  | Культурно- развлекательные. спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв метр общей площади | 15.09 | 0.080 | 181.07 | 0.961 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.70 | 1.130 |
|  |  | Предприятия службы быта | 1 место | 16.01 | 0.094 | 192,10 | 1.130 |
|  |  | Административные здания, учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 2 | Сельское поселение «Абагайтуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22,18 | 0.092 | 26620 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.71 | 0.019 | 44.55 | 0,223 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 29.00 | 0.145 | 348.00 | 1,740 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.91 | 1.190 |
| 3 | Сельское поселение «Билитуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266 20 | 1.100 |
|  |  | благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.70 | 0.013 | 32.39 | 0.162 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 26.34 | 0.133 | 316.14 | 1.592 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.70 | 1.130 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 4 | Сельское поселение «Даурское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266 20 | 1.100 |
|  |  | благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.87 | 0.014 | 34.50 | 0.172 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 24.59 | 0.125 | 295.11 | 1.495 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.72 | 1.130 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 5 | Сельское поселение «Красновеликанское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.00 | 0.010 | 24.00 | 0.120 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 6 | Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.07 | 0.015 | 36.83 | 0.184 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.185 |
| 7 | Сельское поселение «Степное» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.00 | 0.010 | 24.00 | 0.120 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв метр общей площади | 29.00 | 0.145 | 348.00 | 1,740 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.89 | 1.190 |

Таблица 2.7-2 – Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: до 100 св. 100 | 0,05 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны | 0,02 – 0,05 0,02 – согласно СП 42.13330.2016 |
| Поля компостирования | 0,5 – 1,0 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |  |

2.7.4. Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

2.7.5. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений – ассенизационным вакуумным транспортом.

2.7.6. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

2.7.7. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.7.8. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

2.7.9. Максимально допустимый уровень территориальной доступности площадок для установки контейнеров составляет от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения 100 м.

2.8. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг

2.8.1. Размер земельного участка для кладбища традиционного захоронения рекомендуется принимать 0,24 га на 1 тыс. чел., для кладбища урновых захоронения после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел.

2.8.2. Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

2.8.3. Показатели доступности объектов по организации ритуальных услуг не устанавливаются.

2.9. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания

2.9.1. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) для городских и крупных сельских населенных пунктов не должно превышать 30 мин. Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

2.9.2. Внешний транспорт, размещаемый на межселенных территориях и в границах городских округов и поселений, должен обеспечивать потребности населения во внепоселенческих трудовых (ежедневных и периодических – вахтовых и экспедиционных) и культурно-бытовых (межселенных) передвижениях и проектироваться во взаимосвязи с транспортными системами населенных пунктов.

2.9.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/кв. км. В центральных районах крупных городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/кв. км.

2.9.4. Длину автобусных остановочных площадок следует принимать в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

2.9.5. От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров следует проектировать пешеходные дорожки или тротуары до существующих тротуаров, улиц или пешеходных дорожек, а при их отсутствии – на расстояние, не менее расстояния боковой видимости.

2.9.6. Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

2.9.7. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II – V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

2.9.8. На дорогах категорий I – III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности – 1,5 км.

2.9.9. Остановочные площадки автобусов, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус, но не более 60 м.

2.9.10. Вместимость пассажирской автостанции назначается в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров. Определяется количеством людей, которое может одновременно разместиться в здании с соблюдением нормативных требований согласно таблице 2.9-1.

Таблица 2.9-1 – Вместимость пассажирских автостанций в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Наименование | Расчетное суточное отправление, пасс. | Вместимость, пасс. |
| --- | --- | --- |
| Пассажирские автостанции | от 100 до 200 | 10 |
|  | свыше 200 до 400 | 25 |
|  | свыше 400 до 600 | 50 |
|  | свыше 600 до 1000 | 75 |

2.9.11. Количество постов посадки и высадки, а также количество мест на площадке межрейсового отстоя автобусов следует определять в соответствии с общим расчетным суточным отправлением пассажиров, при этом количество постов для каждого вида сообщений определяется в соответствии с процентом данного вида сообщения от общего суточного отправления согласно таблице 2.9-2.

Таблица 2.9-2 – Количество постов посадки и высадки в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Расчетное суточное отправление, пасс. | Количество постов для автобусов |  |
| --- | --- | --- |
|  | отправления | прибытия |
| от 100 до 200 | 1 | 1 |
| свыше 200 до 400 | 2 | 1 |
| -"- 400 до 600 | 2 | 1 |
| -"- 600 до 1000 | 3 | 2 |
| -"- 1000 до 2000 | 5 | 3 |
| -"- 2000 до 3000 | 6 | 3 |
| -"- 3000 до 4000 | 7 | 4 |
| -"- 4000 до 6000 | 8 | 4 |
| -"- 6000 до 8000 | 9 | 5 |
| -"- 8000 до 10000 | 10 | 5 |

2.9.12. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 300 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 400 м от главного входа. В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

2.10. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура

2.10.1. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.10.2. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры приведены в таблице 2.10-1. Расчетные показатели доступности объектов местного значения в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры не устанавливаются.

Таблица 2.10-1 – Расчетные показатели объектов в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры

| Наименование вида объекта |  | Расчетный показатель обеспеченности, объект |
| --- | --- | --- |
| Библиотеки | Межпоселенческая библиотека | 1 |
|  | Детская библиотека | 1 |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 |
| Учреждение культуры клубного типа | Центр культурного развития | 1 |
|  | Информационно-методический центр | 1 |
| Концертный зал |  | 1 |
| Музей |  | 1 |

2.11. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.

2.11.1. Территории, предназначенные для градостроительного освоения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

2.11.2. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2.11.3. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

2.11.4. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

2.12. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство

2.12.1. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует размещать в производственных зонах на основе планов развития существующих организаций и их производственной специализации в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектом генерального плана с учетом схем размещения объектов сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, Муниципального района.

2.12.2. Согласно ст. 3 Закона Забайкальского края от 18.03.2009 № 152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края»:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, составляют:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - от 0,04 га до 500 га;

2) для ведения садоводства - от 0,04 га до 0,50 га;

3) для ведения огородничества - от 0,01 га до 0,50 га;

4) для ведения животноводства - от 0,04 га до 30 га;

5) для дачного строительства - от 0,04 га до 0,50 га.

Установленные предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для целей образования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, применяются до утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам в установленном порядке, составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.

Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность за плату земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных сельскохозяйственным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, должно осуществляться в размерах, установленных законом края.

2.12.3. Схему генерального плана производственных зон следует разрабатывать на расчетный срок 20 лет, с размещением первой очереди строительства (до 10 лет).

2.12.4. Для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.

2.12.5. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений.

2.12.6. При формировании производственных зон между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

2.12.7. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

2.12.8. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается:

- на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального агентства по недропользованию;

- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик;

- в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- на землях зеленых зон городов;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

- на землях заповедников;

- на землях особоохраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

Примечания:

1. Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озер.

2. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330.

3. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

4. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в третьей зоне округов санитарной охраны курортов допускается в соответствии с законодательством об особоохраняемых природных территориях, если это не оказывает отрицательного влияния на лечебные средства курорта, и при условии согласования размещения намечаемых объектов с Роспотребнадзором.

5. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах государственных заповедников, национальных парков допускается, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит режим использования земель государственных заповедников и национальных парков и не будет угрожать их сохранности. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся эти заповедники и парки.

2.12.9. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в таблице 2.12-1. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Таблица 2.12-1 – Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА* |  |
| А Товарные |  |
| Молочные при привязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Молочные при беспривязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
| На 400 и 600 скотомест | 45 |
| На 800 и 1200 скотомест | 47 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 900 и 1200 скотомест | 51 |
| На 2000 и 3000 скотомест | 52 |
| На 4500 и 6000 скотомест | 53 |
| Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 40 |
| Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 42 |
| Откормочные площадки |  |
| На 1000 скотомест | 55 |
| На 3000 скотомест | 57 |
| На 5000 скотомест | 59 |
| На 10000 скотомест | 61 |
| Б Племенные |  |
| Молочные |  |
| На 400 и 600 коров | 46;52 |
| На 800 коров | 53 |
| Мясные |  |
| На 400 и 600 коров | 47 |
| На 800 коров | 52 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| * Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10 %. |  |
| II СВИНОВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Товарные |  |
| Репродукторные |  |
| На 6000 голов | 35 |
| На 12000 голов | 36 |
| На 24000 голов | 38 |
| Откормочные |  |
| На 6000 голов | 38 |
| На 12000 голов | 40 |
| На 24000 голов | 42 |
| С законченным производственным циклом |  |
| На 6000 и 12000 голов | 35 |
| На 24000 и 27000 голов | 36 |
| На 54000 и 108000 голов | 38; 39 |
| Б Племенные |  |
| На 200 основных маток | 45 |
| На 300 основных маток | 47 |
| На 600 основных маток | 49 |
| III ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ* |  |
| А Яичного направления |  |
| На 300 тыс. кур-несушек | 25 |
| На 400 - 500 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 30 |
| зона родительского стада | 31 |
| зона инкубатория | 25 |
| На 600 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 29 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| зона родительского стада | 34 |
| зона инкубатория | 34 |
| На 1 млн. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 26 |
| зона родительского стада | 26 |
| зона инкубатория | 26 |
| Б Мясного направления |  |
| Куры-бройлеры |  |
| На 3 млн. бройлеров |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 33 |
| зона родительского стада | 33 |
| зона инкубатория | 32 |
| зона убоя и переработки | 23 |
| * Показатели приведены для одноэтажных зданий. |  |
| В Племенные |  |
| Яичного направления |  |
| Племзавод на 50 тыс. кур | 24 |
| Племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
| Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 300 тыс. кур | 28 |
| Мясного направления |  |
| Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
| зона взрослой птицы | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| IV ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |  |
| Содержание животных в шедах |  |
| Звероводческие | 22 |
| Кролиководческие | 24 |
| Содержание животных в зданиях |  |
| Нутриеводческие | 40 |
| Кролиководческие | 45 |
| V ТЕПЛИЧНЫЕ |  |
| А. Многопролетные теплицы общей площадью |  |
| 6 га | 54 |
| 12 га | 56 |
| Б Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
| Общей площадью до 5 га | 42 |

Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящей таблицей при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

2.12.10. Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Приложение № 2 к решению Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21 декабря 2018 года № 195

Администрация муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района

«Забайкальский район» Забайкальского края

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

2018 г.

Состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

| 1 | Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края) |
| --- | --- |
| 2 | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |
| 3 | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |

Содержание

1. Введение	4

1.1. Общие положения	4

1.2. Принятые сокращения	5

1.3. Социально-демографический состав и плотность населения на территории Муниципального района	5

1.4. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Муниципального района	6

2. Обоснование расчётных показателей	7

2.1. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение	7

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение	15

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения	19

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование	21

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение	24

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт	27

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов	28

2.8. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг	32

2.9. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания	33

2.10. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура	35

2.11. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.	35

2.12. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство	36

1. Введение

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – МНГП) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – Муниципальный район), относящимися к следующим областям: электро- и газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Муниципального района; образование; здравоохранение; физическая культура и массовый спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения Муниципального района; и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального района (далее – расчетные показатели).

МНГП подготовлены в соответствии со ст. 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с учётом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Муниципального района;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития Муниципального района;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Действие МНГП распространяется на всю территорию Муниципального района. Территорию Муниципального района составляют все земли, находящиеся в границах Муниципального района, независимо от форм собственности и целевого назначения. В состав территории Муниципального района в соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края» входят:

1) городское поселение «Забайкальское» с административным центром в поселке городского типа Забайкальск, включающее поселок при станции Мациевская;

2) сельское поселение «Абагайтуйское» с административным центром в селе Абагайтуй;

3) сельское поселение «Билитуйское» с административным центром в поселке при станции Билитуй;

4) сельское поселение «Даурское» с административным центром в поселке при станции Даурия;

5) сельское поселение «Красновеликанское» с административным центром в поселке сельского типа Красный Великан, включающее село Арабатук, поселок сельского типа Семиозёрье;

6) сельское поселение «Степное» с административным центром в поселке сельского типа Степной;

7) сельское поселение «Черно-Озёрское» с административным центром в поселке при станции Харанор;

8) сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» с административным центром в населенном пункте Рудник Абагайтуй.

Применение МНГП при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

1.2. Принятые сокращения

Закон о МСУ – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

Муниципальный район – муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края.

Региональные нормативы Забайкальского края (РНГП) – Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края.

Устав – устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

1.3. Социально-демографический состав и плотность населения на территории Муниципального района

Изменение численности постоянного населения Муниципального района приведено в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1 – Динамика численности населения Муниципального района

Человек

| Численность населения | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Городское поселение Забайкальское | 12310 | 12511 | 12674 | 13007 | 13118 | 13228 | 13241 |
| Сельское поселение Абагайтуйское | 654 | 633 | 596 | 564 | 539 | 510 | 466 |
| Сельское поселение Рудник-Абагайтуйское | 269 | 267 | 265 | 246 | 233 | 213 | 205 |
| Сельское поселение Билитуйское | 1503 | 1544 | 1545 | 1550 | 1551 | 1528 | 1489 |
| Сельское поселение Красновеликанское | 667 | 610 | 584 | 520 | 494 | 458 | 448 |
| Сельское поселение Даурское | 3982 | 4002 | 4029 | 4064 | 3920 | 3926 | 3983 |
| Сельское поселение Степное | 536 | 516 | 494 | 472 | 460 | 445 | 438 |
| Сельское поселение Черно-Озерское | 1054 | 1032 | 998 | 991 | 960 | 944 | 922 |
| Муниципального района всего | 20975 | 21115 | 21185 | 21414 | 21275 | 21252 | 21192 |
| Примечание – численность населения приведена по данным Федеральной службы государственной статистики. |  |  |  |  |  |  |  |

В период с 2016 г. по 2018 г. численность населения несколько уменьшилась вследствие неблагоприятных демографических процессов: естественный прирост не компенсирует миграционную убыль населения. Общий коэффициент рождаемости в 2017 г. – 14,8 промилле, общий коэффициент смертности – 8,2 промилле, миграционный отток – 55 человек. Возрастная структура населения Муниципального района представлена в таблице 1.3-2.

Таблица 1.3-2 Возрастная структура (2017 г.)

| Численность постоянного населения, человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе в возрасте |  |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного |  | трудоспособном |  | старше трудоспособного |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 21252 | 5420 | 25,5 | 13275 | 62,5 | 2557 | 12,0 |

Площадь Муниципального района составляет 525365 га. Плотность населения Муниципального района составляет 0,04 чел. на 1 га.

1.4. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Муниципального района

При подготовке настоящих МНГП использовалась Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на 2011-2020 годы, утвержденная решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 25.02.2011 № 173.

Главная (приоритетная) цель развития Муниципального района является реализация геополитической задачи закрепления населения в Забайкальском районе за счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в поселениях, расположенных на этой территории, а также достижения среднекраевого уровня социально-экономического развития.

Прочие цели:

- повышение уровня и качества жизни населения района на основе динамичного развития экономики и социальной сферы за счет эффективного освоения природных ресурсов и использования геополитического и транспортно-географического положения Забайкальского района;

- формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей закрепление населения в Забайкальском районе;

- развитие человеческого капитала;

- обеспечение безопасности населения;

- улучшение (сохранение) качества среды обитания населения.

При определении расчетных показателей использовались положения следующих муниципальных программ Муниципального района:

- «Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район»;

- «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» 2016-2021 годы.

2. Обоснование расчётных показателей

2.1. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение

2.1.1. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (далее – закона о МСУ) и п. 4 ч. 1 ст. 9 устава муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – Устава) к вопросам местного значения Муниципального района относится организация в границах муниципального района электроснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Решения по проектированию и перспективному развитию сетей электроснабжения следует осуществлять на основании следующих документов:

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

Региональные нормативы Забайкальского края;

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования»;

СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

2.1.3. Для покрытия энергетических потребностей следует проектировать объекты совместного производства электрической и тепловой энергии, в том числе объекты "большой" энергетики (ТЭЦ) и объекты "малой" (распределенной) энергетики, включая автономные энергоисточники за счет использования возобновляемых источников энергии и новых энерготехнологий.

2.1.4. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

2.1.5. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий определяются по РД 34.20.185-94 (таблица 2.2-1).

Таблица 2.1-1 – Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Квартиры с плитами: - на природном газе 1 кв.м | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| - на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| - электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Дома на участках садоводческих и дачных объединений | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |
| Примечания: 1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции. 2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования. 3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м (квартиры от 35 до 90 м) в зданиях по типовым проектам и 150 м (квартиры от 100 до 300 м) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности. 4. Расчетную электрическую нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов определяются по РД 34.20.185-94 (таблица 2.1-2).

Таблица 2.1-2 – Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |
| Примечания: 1. Удельные расчетные нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции. 2. Удельные расчетные нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей площадью от 150 до 600м. 3. Удельные расчетные нагрузки для индивидуальных жилых домов общей площадью до 150м без электрической сауны определяются по таблице настоящих нормативов как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами. 4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.7. Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий.

Укрупненные удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий массового строительства следует принимать по РД 34.20.185-94 (таблица 2.2-3).

Таблица 2.1-3 – Укрупненные удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий массового строительства

| № п/п | Здание | Единица измерения | Удельная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объекты общественного питания: | кВт/место |  |
|  | полностью электрифицированные с количеством |  |  |
|  | посадочных мест: |  |  |
| 1 | до 400 |  | 1,04 |
| 2 | свыше 400 до 1000 |  | 0,86 |
| 3 | свыше 1000 |  | 0,75 |
|  | частично электрифицированные (с плитами на |  |  |
|  | газообразном |  |  |
|  | топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |
| 4 | до 400 |  | 0,81 |
| 5 | свыше 400 до 1000 |  | 0,69 |
| 6 | свыше 1000 |  | 0,56 |
|  | Продовольственные магазины: | кВт/кв.м |  |
| 7 | без кондиционирования воздуха | торгового зала | 0,23 |
| 8 | с кондиционированием воздуха |  | 0,25 |
|  | Непродовольственные магазины: | кВт/кв.м |  |
| 9 | без кондиционирования воздуха | торгового зала | 0,14 |
| 10 | с кондиционированием воздуха |  | 0,16 |
|  | Общеобразовательные организации: | кВт/1 |  |
| 11 | с электрифицированными столовыми и спортзалами | учащегося | 0,25 |
| 12 | без электрифицированных столовых, со спортзалами |  | 0,17 |
| 13 | с буфетами, без спортзалов |  | 0,17 |
| 14 | без буфетов и спортзалов |  | 0,15 |
| 15 | Организации начального и среднего | кВт/1 | 0,46 |
|  | профессионального | учащегося |  |
|  | образования со столовыми |  |  |
| 16 | Дошкольные образовательные организации | кВт/место | 0,46 |
| 17 | Клубы | то же | 0,46 |
| 18 | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 |
| 19 20 | Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций: с кондиционированием воздуха без кондиционирования воздуха | кВт/кв.м общей площади | 0,054 0,043 |
| 21 22 | Гостиницы: с кондиционированием воздуха без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,46 0,34 |
| 23 | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,36 |
| 24 | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 |
| 25 | Детские лагеря | кВт/кв.м жилых помещений | 0,023 |
| Примечания: 1. Для пунктов 1-6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха. 2. Для пунктов 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена. 3. Для пунктов 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для объектов общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и пунктом 6.21 СП 31-110-2003. 4. Для пунктов 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для объектов общественного питания открытого типа. 5. Для объектов общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией. |  |  |  |

2.1.8. Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов допускается принимать по таблице 2.1-4.

Таблица 2.1-4 – Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов

| Категория городского населенного пункта | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Городской населенный пункт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  |
|  |  |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |
| Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |
| Примечания: 1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной. 4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. 5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6; для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5. Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки. 6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий тор- говли, общественного питания, зрелищных предприятий и др. |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.9. При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

2.1.10. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

2.1.11. Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допустимый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

2.1.12. При развитии систем электроснабжения в Забайкальском крае на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ).

2.1.13. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) Забайкальского края с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

2.1.14. До разработки схемы перспективного развития электрических сетей РСК Забайкальского края напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

2.1.15. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

2.1.16. Напряжение электрических сетей поселений выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ.

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

2.1.17. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

2.1.18. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006.

2.1.19. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

2.1.20. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.

2.1.21. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

2.1.22. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

2.1.23. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

2.1.24. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными в подземном исполнении, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными.

2.1.25. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

2.1.26. На территории населенных пунктов трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

2.1.27. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ-А и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих здания, быть встроенными и пристроенными.

2.1.28. В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

2.1.29. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п. проектирование встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

2.1.30. Проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

2.1.31. На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

2.1.32. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

2.1.33. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011.

2.1.34. Проектирование систем электроснабжения на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.1.35. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей электроснабжения до зданий и сооружений следует принимать согласно п. 12.35 СП 42.13330.2016.

2.1.36. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать согласно п. 12.36 СП 42.13330.2016.

2.1.37. Показатели обеспеченности объектов электроснабжения принимаются согласно СП 42.13330.2016 (Приложение Л), приведены в таблице 2.1-5. Доступность объектов электроснабжения не устанавливается.

Таблица 2.1-5 – Показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения

| Степень благоустройства поселений | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.** | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год** |  |
| Города*, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |
| - без кондиционеров | 1700 | 5200 | СП 42.13330.2016 |
| - с кондиционерами | 2000 | 5700 | СП 42.13330.2016 |
| Города*, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |  |
| - без кондиционеров | 2100 | 5300 | СП 42.13330.2016 |
| - с кондиционерами | 2400 | 5800 | СП 42.13330.2016 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 | СП 42.13330.2016 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 | СП 42.13330.2016 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии, кВт*** | - | - | Согласно РД 34.20.185-94 |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – Приводится для больших городов, для малых городов их следует принимать с коэффициентом 0,80. <**> – Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. <***> – Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. |  |  |  |

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение

2.2.1. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 15 закона о МСУ и п. 4 ч. 1 ст. 9 Устава к вопросам местного значения Муниципального района относится организация в границах муниципального района газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов СУГ следует осуществлять в соответствии с требованиями:

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)»;

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная версия СНиП 41-02-2003);

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» (актуализированная версия СНиП 2.04.01-85*);

2.2.3. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.2.4. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу потребителям газа требуемых параметров в необходимом объеме.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия обеспечения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Расходы газа потребителями следует определять в соответствии с нормами потребления газа, приведенными СП 42-101-2003.

2.2.5. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в приложении 16 настоящих нормативов. Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленные в приложении 16, следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СНиП 41-02-2003.

Системы газоснабжения населенных пунктов должны рассчитываться на максимальный часовой расход газа.

2.2.6. Выбор схем газораспределения следует производить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления городских округов и поселений, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций и др.).

Выбор схемы сетей газораспределения должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности.

2.2.7. При использовании одно- или многоступенчатой сети газораспределения подача газа потребителям производится по распределительным газопроводам одной или нескольких категорий давления. В городских округах и поселениях следует предусматривать сети газораспределения I-III категорий по давлению с пунктами редуцирования газа (ПРГ) у потребителя.

Допускается подача газа от одного ПРГ по распределительным газопроводам ограниченному количеству потребителей - не более трех многоквартирных домов с общим количеством квартир не более 150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 2.2-1.

Таблица 2.2-1 - Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа

| Классификация газопроводов по давлению, категория |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое | 1а | природный | свыше 1,2 |
|  | I | природный | свыше 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | сжиженный углеводородный газ | свыше 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II | природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднее | III | природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкое | IV | природный и СУГ | до 0,005 включительно |

2.2.8. Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа:

- газорегуляторные пункты (ГРП);

- газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа;

- газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ);

- газорегуляторные установки (ГРУ).

2.2.9. ГРП размещают:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.

Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ГРПШ следует считать отдельно стоящим.

ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.

2.2.10. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ГРПШ в городских округах и поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 2.2-2, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СП 4.13130.2009.

На территории городских округов и поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до ПРГ пропускной способностью до 10 000 куб.м/ч.

Таблица 2.2-2

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 включительно | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |
| Примечания: 1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей. 2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011. 4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 18.13330.2011, а от подземных газопроводов - в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011*. 5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения - в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м. 6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается. 7. Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта. 8. Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м. |  |  |  |  |

2.2.11. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год - 6;

- 20 тыс. т/год - 7;

- 40 тыс. т/год - 8.

Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

2.2.12. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

2.2.13. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается проектирование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2011, СП 62.13330.2011, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.

2.2.14. Проектирование газораспределительных систем на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 14.13330.2011, СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91.

2.2.15. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей газоснабжения до зданий и сооружений следует принимать согласно п. 12.35 СП 42.13330.2016.

2.2.16. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать согласно п. 12.36 СП 42.13330.2016.

2.2.17. Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения приведены в таблице 2.2-3. Расчетные показатели доступности объектов газоснабжения не устанавливаются.

Таблица 2.2-3 – Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения

| Степень благоустройства застройки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (потребления), куб.м/год на 1 чел. |
| --- | --- |
| При наличии централизованного горячего водоснабжения* | 120 |
| При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей* | 300 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения* | 180 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения в сельских населенных пунктах | 220 |
| Тепловая нагрузка, расход газа, Гкал, куб. м/чел. ** |  |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, куб.м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб.м) <**> – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003. |  |

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

2.3.1. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 5 ст. 9 Устава к вопросам местного значения Муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Муниципального района.

2.3.2. Классификация автомобильных дорог принимается в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приведена в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1 – Классификация автомобильных дорог

| Наименование показателей | Классификация автомобильных дорог | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Значение автомобильных дорог | Автомобильные дороги федерального значения | Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утверждается Правительством Российской Федерации. |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. |
|  | Автомобильные дороги местного значения (муниципальные) | Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения может утверждаться органами местного самоуправления. |
|  | Частные автомобильные дороги | Находятся в собственности физических или юридических лиц. Могут быть общего пользования (не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц) и необщего пользования. |
| Виды разрешенного использования автомобильных дорог | Автомобильные дороги общего пользования | Предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. |
|  | Автомобильные дороги необщего пользования | Находятся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления администраций, физических или юридических лиц и используются ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд. |

2.3.3. Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения установлены на основании СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

2.3.4. Уровень автомобилизации на 2020 год принимается 400 легковых автомобилей на 1000 жителей, согласно п. 4.4. Региональных нормативов (уровень автомобилизации на 01.01.2010 – 344 легковых автомобиля на 1000 жителей).

2.3.5. Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения приведены в таблице 2.3-2. Показатели доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения, не устанавливаются.

Таблица 2.3-2 – Расчетные показатели обеспеченности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

| Основные расчетные параметры | Расчетные показатели для автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV категории | V категории |
| Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сутки | От 200 до 2000 | До 200 |
| Число полос движения | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3 | 4,5 и более |
| Центральная разделительная полоса | Не требуется | Не требуется |
| Пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками с железнодорожными путями | Допускаются в одном уровне | Допускаются в одном уровне |
| Примыкания в одном уровне | Допускаются | Допускаются |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |
| Наибольший продольный уклон, %о | 60 | 70 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |
| Ширина придорожной полосы, м <*> | 50 | 25 |
| Примечания <*>: 1. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления Муниципального района. 2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения устанавливается органом местного самоуправления Муниципального района. |  |  |

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

2.4.1. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 14 ч. 1 ст. 9 Устава организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, относится к вопросам местного значения Муниципального района.

2.4.2. Расчетные показатели установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 и Региональными нормативами Забайкальского края.

2.4.3. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области образование следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.4.4. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными объектами, приведены в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения | общего типа |  |
|  |  |  | При охвате 70% | При охвате 85% |
|  |  |  | 34 | 42 |
|  |  |  | специализированного типа 3 % от численности детей 0-6 лет включительно |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | оздоровительного типа 12 % от численности детей 0-6 лет включительно |  |
|  |  |  | 6 |  |
|  |  | Размер земельного участка на 1 чел., кв. м | Вместимость организации | Размер земельного участка, м2 на 1 чел. |
|  |  |  | до 100 мест | 44 |
|  |  |  | свыше 100 мест | 38 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место, кв. м | Возраст детей, лет | Размер групповой площадки на 1 место, м2 |
|  |  |  | 0-3 | 7,5 |
|  |  |  | 3-7 | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | - при многоэтажной застройке - 300 м; - при одно-, двухэтажной застройке - 500 м. |  |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | Классы | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек |
|  |  |  | 1-11 | 96 |
|  |  | Размер земельного участка на 1 учащегося, кв. м | Вместимость организации | Размер земельного участка на 1 учащегося, м2 |
|  |  |  | 40-400 | 55 |
|  |  |  | 400-500 | 65 |
|  |  |  | 500-600 | 55 |
|  |  |  | 600-800 | 45 |
|  |  |  | 800-1100 | 36 |
|  |  |  | 1100-1500 | 23 |
|  |  |  | Свыше 1500 | 18 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | для учащихся I ступени обучения | не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности |
|  |  |  | для учащихся II и III ступеней обучения | не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, % от общего числа школьников | 10 |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности |  |
| Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Место | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | не нормируется |  |

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

2.5.1. Согласно п. 12 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 15 ч. 1 ст. 9 Устава создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, относится к вопросам местного значения Муниципального района.

2.5.2. Расчетные показатели установлены в соответствии с СП 42.13330.2016, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», приказом Минздрава России от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций», Методическими рекомендациями по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 № 358), Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н, Законом Забайкальского края от 06.07.2012 № 693-33К «Об отдельных вопросах в сфере здравоохранения», Постановление Правительства Забайкальского края от 28.12.2017 № 583 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Региональными нормативами Забайкальского края.

Территориальной программой и Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития объектов, относящихся к области здравоохранения.

2.5.3. Территориальной программой устанавливается время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме – 20 мин. В Региональных нормативах Забайкальского края данный показатель – 15 мин. В МНГП устанавливается показатель 15 мин.

2.5.4. СП 42.13330.2016 устанавливаются:

- нормативы площади участков объектов учреждений здравоохранения

- требования к размещению Станций (подстанций) и Выдвижных пунктов скорой медицинской помощи, а также к количеству автомобилей на них.

Методическими рекомендациями по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8.06.2016 № 358) установлена методика расчета потребности в коечном фонде медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Требованиями к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н) установлены требования к:

- транспортной доступности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи), размещаются – не более 60 мин.;

- транспортной доступности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме – не более 120 мин.;

- транспортной доступности станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) – не более 120 мин.

Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» установлены требования размещению организаций первичной медико-санитарной помощи:

В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием мобильных медицинских комплексов (далее - выездные формы работы), не реже 2 раз в год.

В населенных пунктах с числом жителей 100 – 300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

- домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 – 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 – 2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

2.5.5. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.5.6. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными объектами, приведены в таблице 2.5-1.

Таблица 2.5-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары для взрослых и детей (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 |  |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | Вместимость организации | Размер земельного участка, м2 |
|  |  |  | до 50 | 210 |
|  |  |  | 50-100 | 210-160 |
|  |  |  | 200-300 | 110-80 |
|  |  |  | 300-500 | 80-60 |
|  |  |  | 500 и более | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 60 |  |
| Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 |  |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | 60 |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: |  |
|  |  |  | для отдельно стоящих | 0,3 |
|  |  |  | для встроенных | 0,2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | 1000 |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект на 10 тыс. чел. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус доступности на специальном автомобиле, мин. | 15 |  |

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

2.6.1. Согласно п. 15 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 31 ст. 9 Устава обеспечение условий для развития на территории Муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Муниципального района относятся к вопросам местного значения Муниципального района.

2.6.2. Для объектов местного значения Муниципального района определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для следующих видов объектов физической культуры и спорта:

физкультурно-спортивные залы;

плавательные бассейны;

плоскостные сооружения.

2.6.3. Значения показателей обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт установлены с учетом целевых показателей документов социально-экономического планирования Муниципального района. Направлены на достижение целевых показателей: увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом (или коэффициент активности населения в области физической культуры и массового спорта).

2.6.4. Размещение спортивных сооружений необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений: СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»; СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов»; СП 31-113-2004 «Проектирование и строительство бассейнов для плавания».

2.6.5. Размещение спортивных комплексов и физкультурно-спортивных комплексов местного значения, стадионы, спортивно-оздоровительные лагеря, лыжные базы, конно-спортивные базы, авто- и мотодромы рекомендуется по заданию на проектирование.

2.6.6. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.6.7. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт приведены в таблице 2.6-1.

Таблица 2.6-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 60-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 70-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Пешеходная доступность | В пределах населенного пункта |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 1950, в том числе по типу крытые плоскостные сооружения – 30% открытые плоскостные сооружения – 70% |
|  | Размер земельного участка, га | 0,7-0,9 |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Плавательный бассейн | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 20-25 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Примечания: Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Нормы расчетов залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов

2.7.1. Согласно п. 14 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 16 ч. 1 ст. 9 Устава участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Муниципального района относится к вопросам местного значения Муниципального района.

2.7.2. Согласно ст. 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъекта Российской Федерации – Забайкальского края.

2.7.3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Муниципального района установлены Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 01.12.2012 № 300-НПА «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края» и приведены в таблице 2.7-1.

2.7.4. Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов принимаются согласно п. 12.18 СП 42.13330.2016 и приведены в таблице 2.7-2.

2.7.5. Обеспеченность объектами, относящимися к области сбора твердых коммунальных отходов, рассчитывается по таблицам 2.7-1, 2.7-2. Доступность объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов не нормируется.

Таблица 2.7-1 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Муниципального района

| N п/ п | Наименование муниципального образования | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячный норматив накопления твердых коммунальных отходов |  | Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг/ расч.ед / мес. | куб.м/ расч. ед./мес. | кг/ расч. ед./ год | куб.м/ расч. ед/ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Городское поселение «Забайкальское» | Благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22,18 | 0.092 | 26620 | 1.100 |
|  |  | Учреждения здравоохранения (стационарное отделение) | 1 койкоместо | 33.50 | 0.168 | 402.00 | 2.010 |
|  |  | Учреждения здравоохранения (амбулаторное отделение) | число посещений в день | 0.99 | 0.006 | 11.90 | 0.070 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.46 | 0.017 | 41.56 | 0.208 |
|  |  | Культурно- развлекательные. спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв метр общей площади | 15.09 | 0.080 | 181.07 | 0.961 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.70 | 1.130 |
|  |  | Предприятия службы быта | 1 место | 16.01 | 0.094 | 192,10 | 1.130 |
|  |  | Административные здания, учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 2 | Сельское поселение «Абагайтуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22,18 | 0.092 | 26620 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.71 | 0.019 | 44.55 | 0,223 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 29.00 | 0.145 | 348.00 | 1,740 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.91 | 1.190 |
| 3 | Сельское поселение «Билитуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266 20 | 1.100 |
|  |  | благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.70 | 0.013 | 32.39 | 0.162 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 26.34 | 0.133 | 316.14 | 1.592 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.70 | 1.130 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 4 | Сельское поселение «Даурское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266 20 | 1.100 |
|  |  | благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.87 | 0.014 | 34.50 | 0.172 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 24.59 | 0.125 | 295.11 | 1.495 |
|  |  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.72 | 1.130 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 1091 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 5 | Сельское поселение «Красновеликанское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.00 | 0.010 | 24.00 | 0.120 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |
| 6 | Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.07 | 0.015 | 36.83 | 0.184 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.185 |
| 7 | Сельское поселение «Степное» | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22.18 | 0.092 | 266.20 | 1.100 |
|  |  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 2.00 | 0.010 | 24.00 | 0.120 |
|  |  | Культурно- развлекательные, спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  |  | Предприятия торговли | 1 кв метр общей площади | 29.00 | 0.145 | 348.00 | 1,740 |
|  |  | Административные здания. учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.89 | 1.190 |

Таблица 2.7-2 – Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: до 100 св. 100 | 0,05 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны | 0,02 – 0,05 0,02 – согласно СП 42.13330.2016 |
| Поля компостирования | 0,5 – 1,0 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |  |

2.7.6. Согласно ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ органы местного самоуправления Муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с отходами – участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории.

2.7.7. Для написания данного раздела использовался СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

2.7.8. Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

2.7.9. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений – ассенизационным вакуумным транспортом.

2.7.10. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

2.7.11. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

2.7.12. В соответствии с п. 2.1.4 СанПиН 42-128-4690-88 для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.7.13. Согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

2.7.14. Максимально допустимый уровень территориальной доступности площадок для установки контейнеров принят согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 и составляет от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения 100 м.

2.8. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг

2.8.1. Согласно п. 17 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 20 ст. 9 Устава содержание на территории Муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг относится к вопросам местного значения Муниципального района.

2.8.2. Размер земельного участка для кладбища традиционного захоронения рекомендуется принимать согласно прил. Д СП 42.13330.2016: 0,24 га на 1 тыс. чел., для кладбища урновых захоронения после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел.

2.8.3. В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

2.8.4. Показатели доступности объектов по организации ритуальных услуг не устанавливаются.

2.9. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания

2.9.1. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 6 ч. 1 ст. 9 Устава создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Муниципального района относится к вопросам местного значения Муниципального района.

2.9.2. Согласно п. 11.2 СП 42.13330.2016 и п. 4.2. Региональных нормативов затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) для городских и крупных сельских населенных пунктов не должно превышать 30 мин. Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

2.9.3. Согласно п. 4.5. Региональных нормативов внешний транспорт, размещаемый на межселенных территориях и в границах городских округов и поселений, должен обеспечивать потребности населения во внепоселенческих трудовых (ежедневных и периодических – вахтовых и экспедиционных) и культурно-бытовых (межселенных) передвижениях и проектироваться во взаимосвязи с транспортными системами населенных пунктов.

2.9.4. Согласно п. 4.11. Региональных нормативов плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/кв. км. В центральных районах крупных городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/кв. км.

2.9.5. Согласно п. 11.6 СП 34.13330.2012 длину автобусных остановочных площадок следует принимать в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

2.9.6. От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров следует проектировать пешеходные дорожки или тротуары до существующих тротуаров, улиц или пешеходных дорожек, а при их отсутствии – на расстояние, не менее расстояния боковой видимости.

2.9.7. Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

2.9.8. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II – V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

2.9.9. На дорогах категорий I – III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности – 1,5 км.

2.9.10. В соответствии с п. 4.36 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» остановочные площадки автобусов, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус, но не более 60 м.

2.9.11. В соответствии с п. 1.7 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» вместимость пассажирской автостанции назначается в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров. Определяется количеством людей, которое может одновременно разместиться в здании с соблюдением нормативных требований согласно таблице 2.9-1.

Таблица 2.9-1 – Вместимость пассажирских автостанций в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Наименование | Расчетное суточное отправление, пасс. | Вместимость, пасс. |
| --- | --- | --- |
| Пассажирские автостанции | от 100 до 200 | 10 |
|  | свыше 200 до 400 | 25 |
|  | свыше 400 до 600 | 50 |
|  | свыше 600 до 1000 | 75 |

2.9.12. В соответствии с п. 2.10 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» количество постов посадки и высадки, а также количество мест на площадке межрейсового отстоя автобусов следует определять в соответствии с общим расчетным суточным отправлением пассажиров, при этом количество постов для каждого вида сообщений определяется в соответствии с процентом данного вида сообщения от общего суточного отправления согласно таблице 2.9-2.

Таблица 2.9-2 – Количество постов посадки и высадки в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Расчетное суточное отправление, пасс. | Количество постов для автобусов |  |
| --- | --- | --- |
|  | отправления | прибытия |
| от 100 до 200 | 1 | 1 |
| свыше 200 до 400 | 2 | 1 |
| -"- 400 до 600 | 2 | 1 |
| -"- 600 до 1000 | 3 | 2 |
| -"- 1000 до 2000 | 5 | 3 |
| -"- 2000 до 3000 | 6 | 3 |
| -"- 3000 до 4000 | 7 | 4 |
| -"- 4000 до 6000 | 8 | 4 |
| -"- 6000 до 8000 | 9 | 5 |
| -"- 8000 до 10000 | 10 | 5 |

2.9.13. Согласно п. 4.16 Региональных нормативов дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 300 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 400 м от главного входа. В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

2.10. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура

2.10.1. Согласно п. 19 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 22 ч. 1 ст. 9 Устава организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов относится к вопросам местного значения Муниципального района.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 23 ч. 1 ст. 9 Устава создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры относится к вопросам местного значения Муниципального района. Согласно п. 23 ч. 1 ст. 9 Устава создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры относится к вопросам местного значения Муниципального района.

2.10.2. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт следует обеспечить доступ к ним для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.10.3. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры установлены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и приведены в таблице 2.10-1. Расчетные показатели доступности объектов местного значения в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры не устанавливаются.

Таблица 2.10-1 – Расчетные показатели объектов в области библиотечного обслуживания, досуга и культуры

| Наименование вида объекта |  | Расчетный показатель обеспеченности, объект |
| --- | --- | --- |
| Библиотеки | Межпоселенческая библиотека | 1 |
|  | Детская библиотека | 1 |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 |
| Учреждение культуры клубного типа | Центр культурного развития | 1 |
|  | Информационно-методический центр | 1 |
| Концертный зал |  | 1 |
| Музей |  | 1 |

2.11. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.

2.11.1. Согласно п. 21 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ и п. 26 ст. 9 Устава организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относятся к вопросам местного значения Муниципального района.

2.11.2. Для написания данного раздела использовались следующие документы: СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85», СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

2.11.3. Территории, предназначенные для градостроительного освоения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

2.11.4. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2.11.5. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

2.11.6. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

2.12. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство

2.12.1. Согласно п. 25 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ, п. 30 ст. 9 Устава создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия относится к вопросам местного значения Муниципального района.

2.12.2. Для написания данного раздела использовались следующие документы: Закон Забайкальского края от 18.03.2009 № 152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края»; СП 19.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.12.3. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует размещать в производственных зонах на основе планов развития существующих организаций и их производственной специализации в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектом генерального плана с учетом схем размещения объектов сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, Муниципального района.

2.12.4. Согласно ст. 3 Закона Забайкальского края от 18.03.2009 № 152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края»:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, составляют:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - от 0,04 га до 500 га;

2) для ведения садоводства - от 0,04 га до 0,50 га;

3) для ведения огородничества - от 0,01 га до 0,50 га;

4) для ведения животноводства - от 0,04 га до 30 га;

5) для дачного строительства - от 0,04 га до 0,50 га.

Установленные предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для целей образования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, применяются до утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам в установленном порядке, составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.

Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность за плату земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных сельскохозяйственным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, должно осуществляться в размерах, установленных законом края.

2.12.5. Схему генерального плана производственных зон следует разрабатывать на расчетный срок 20 лет, с размещением первой очереди строительства (до 10 лет).

2.12.6. Для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.

2.12.7. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений.

2.12.8. При формировании производственных зон между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

2.12.9. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

2.12.10. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается:

- на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального агентства по недропользованию;

- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик;

- в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- на землях зеленых зон городов;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

- на землях заповедников;

- на землях особоохраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

Примечания:

1. Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озер.

2. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330.

3. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

4. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в третьей зоне округов санитарной охраны курортов допускается в соответствии с законодательством об особоохраняемых природных территориях, если это не оказывает отрицательного влияния на лечебные средства курорта, и при условии согласования размещения намечаемых объектов с Роспотребнадзором.

5. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах государственных заповедников, национальных парков допускается, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит режим использования земель государственных заповедников и национальных парков и не будет угрожать их сохранности. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся эти заповедники и парки.

2.12.11 Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в таблице 2.12-1. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Таблица 2.12-1 – Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА* |  |
| А Товарные |  |
| Молочные при привязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Молочные при беспривязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
| На 400 и 600 скотомест | 45 |
| На 800 и 1200 скотомест | 47 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 900 и 1200 скотомест | 51 |
| На 2000 и 3000 скотомест | 52 |
| На 4500 и 6000 скотомест | 53 |
| Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 40 |
| Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 42 |
| Откормочные площадки |  |
| На 1000 скотомест | 55 |
| На 3000 скотомест | 57 |
| На 5000 скотомест | 59 |
| На 10000 скотомест | 61 |
| Б Племенные |  |
| Молочные |  |
| На 400 и 600 коров | 46;52 |
| На 800 коров | 53 |
| Мясные |  |
| На 400 и 600 коров | 47 |
| На 800 коров | 52 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| * Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10 %. |  |
| II СВИНОВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Товарные |  |
| Репродукторные |  |
| На 6000 голов | 35 |
| На 12000 голов | 36 |
| На 24000 голов | 38 |
| Откормочные |  |
| На 6000 голов | 38 |
| На 12000 голов | 40 |
| На 24000 голов | 42 |
| С законченным производственным циклом |  |
| На 6000 и 12000 голов | 35 |
| На 24000 и 27000 голов | 36 |
| На 54000 и 108000 голов | 38; 39 |
| Б Племенные |  |
| На 200 основных маток | 45 |
| На 300 основных маток | 47 |
| На 600 основных маток | 49 |
| III ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ* |  |
| А Яичного направления |  |
| На 300 тыс. кур-несушек | 25 |
| На 400 - 500 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 30 |
| зона родительского стада | 31 |
| зона инкубатория | 25 |
| На 600 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 29 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| зона родительского стада | 34 |
| зона инкубатория | 34 |
| На 1 млн. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 26 |
| зона родительского стада | 26 |
| зона инкубатория | 26 |
| Б Мясного направления |  |
| Куры-бройлеры |  |
| На 3 млн. бройлеров |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 33 |
| зона родительского стада | 33 |
| зона инкубатория | 32 |
| зона убоя и переработки | 23 |
| * Показатели приведены для одноэтажных зданий. |  |
| В Племенные |  |
| Яичного направления |  |
| Племзавод на 50 тыс. кур | 24 |
| Племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
| Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 300 тыс. кур | 28 |
| Мясного направления |  |
| Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
| зона взрослой птицы | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| IV ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |  |
| Содержание животных в шедах |  |
| Звероводческие | 22 |
| Кролиководческие | 24 |
| Содержание животных в зданиях |  |
| Нутриеводческие | 40 |
| Кролиководческие | 45 |
| V ТЕПЛИЧНЫЕ |  |
| А. Многопролетные теплицы общей площадью |  |
| 6 га | 54 |
| 12 га | 56 |
| Б Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
| Общей площадью до 5 га | 42 |

Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящей таблицей при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

2.12.12. В соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Приложение № 3 к решению Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21 декабря 2018 года № 195

Администрация муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района

«Забайкальский район» Забайкальского края

Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

2018 г.

Состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

| 1 | Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края) |
| --- | --- |
| 2 | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |
| 3 | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |

Содержание

1. Введение	4

1.1. Общие положения	4

1.2. Принятые сокращения	5

2. Правила и область применения расчётных показателей	6

2.1. Правила применения расчетных показателей	6

2.2. Область применения расчетных показателей	6

2.2.1. Область применения расчетных показателей, при осуществлении органами местного самоуправления Муниципального района полномочий, установленных Градостроительным кодексом	6

2.2.1.1. Применение расчетных показателей при рассмотрении органами местного самоуправления Муниципального района проекта схемы территориального планирования РФ	6

2.2.1.2. Применение расчетных показателей при согласовании органами местного самоуправления Муниципального района проекта схемы территориального планирования субъекта РФ	7

2.2.1.3. Применение расчетных показателей при подготовке и утверждении схемы территориального планирования Муниципального района	7

2.2.1.4. Применение расчетных показателей при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ	7

2.2.1.6. Применение расчетных показателей при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании решения органа местного самоуправления Муниципального района	7

2.2.1.7. Применение расчетных показателей при размещении и ликвидации объекта местного значения, расположенного на межселенных территориях Муниципального района	7

2.2.1.8. Применение расчетных показателей при реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на межселенных территориях Муниципального района	8

1. Введение

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – МНГП) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – Муниципальный район), относящимися к следующим областям: электро- и газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Муниципального района; образование; здравоохранение; физическая культура и массовый спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения Муниципального района; и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального района (далее – расчетные показатели).

МНГП подготовлены в соответствии со ст. 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с учётом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Муниципального района;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития Муниципального района;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Действие МНГП распространяется на всю территорию Муниципального района. Территорию Муниципального района составляют все земли, находящиеся в границах Муниципального района, независимо от форм собственности и целевого назначения. В состав территории Муниципального района в соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края» входят:

1) городское поселение «Забайкальское» с административным центром в поселке городского типа Забайкальск, включающее поселок при станции Мациевская;

2) сельское поселение «Абагайтуйское» с административным центром в селе Абагайтуй;

3) сельское поселение «Билитуйское» с административным центром в поселке при станции Билитуй;

4) сельское поселение «Даурское» с административным центром в поселке при станции Даурия;

5) сельское поселение «Красновеликанское» с административным центром в поселке сельского типа Красный Великан, включающее село Арабатук, поселок сельского типа Семиозёрье;

6) сельское поселение «Степное» с административным центром в поселке сельского типа Степной;

7) сельское поселение «Черно-Озёрское» с административным центром в поселке при станции Харанор;

8) сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» с административным центром в населенном пункте Рудник Абагайтуй.

Применение МНГП при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

1.2. Принятые сокращения

ГрК – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Закон о МСУ – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Муниципальный район – муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края.

2. Правила и область применения расчётных показателей

2.1. Правила применения расчетных показателей

2.1.1. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Забайкальского края, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных и действующих законов, актов, решений и т. п.

2.1.2. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Забайкальского края установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Муниципального района, устанавливаемые настоящими нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

2.1.3. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования Забайкальского края установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального района, устанавливаемые настоящими нормативами градостроительного проектирования, не могут превышать эти предельные значения.

2.1.4. Настоящие нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения на территории Муниципального района гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации и Забайкальского края, органами местного самоуправления Муниципального района.

2.2. Область применения расчетных показателей

2.2.1. Область применения расчетных показателей, при осуществлении органами местного самоуправления Муниципального района полномочий, установленных Градостроительным кодексом

Расчётные показатели, содержащиеся в основной части настоящих нормативов градостроительного проектирования применяются органами местного самоуправления Муниципального района при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности, предусмотренных ст. 8, 12, 16 ГрК.

2.2.1.1. Применение расчетных показателей при рассмотрении органами местного самоуправления Муниципального района проекта схемы территориального планирования РФ

Расчетные показатели применяются при рассмотрении органами местного самоуправления Муниципального района проекта схемы территориального планирования РФ в части возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального значения на социально-экономическое развитие Муниципального района, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории Муниципального района (ч. 5, 6 ст. 12 ГрК).

2.2.1.2. Применение расчетных показателей при согласовании органами местного самоуправления Муниципального района проекта схемы территориального планирования субъекта РФ

Расчетные показатели применяются при согласовании органами местного самоуправления Муниципального района проекта схемы территориального планирования Субъекта РФ в целях соблюдения интересов населения Муниципального района в части возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие Муниципального района, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории Муниципального района (ч. 3-7 ст. 16 ГрК).

2.2.1.3. Применение расчетных показателей при подготовке и утверждении схемы территориального планирования Муниципального района

Расчетные показатели применяются при подготовке и утверждении схемы территориального планирования Муниципального района:

- при составлении технического задания на разработку схемы территориального планирования Муниципального района;

- при принятии главой администрации Муниципального района решения о направлении проекта схемы территориального планирования Муниципального района в представительный орган местного самоуправления Муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку;

- при утверждении схемы территориального планирования Муниципального района представительным органом местного самоуправления Муниципального района.

2.2.1.4. Применение расчетных показателей при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ

Расчетные показатели применяются при подготовке документации по планировке территории (ч. 10.1, 11 ст. 45 ГрК), в том числе документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ. Указанный орган обеспечивает соответствие подготовленной документации по планировке территории на соответствие показателям обеспеченности и доступности, в том числе – принимают решение об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку (ч. 12 и 12.1 ст. 45 ГрК).

2.2.1.6. Применение расчетных показателей при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании решения органа местного самоуправления Муниципального района

Расчетные показатели применяются при подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления Муниципального района при составлении технического задания и согласно п. 2.2.1.3.

2.2.1.7. Применение расчетных показателей при размещении и ликвидации объекта местного значения, расположенного на межселенных территориях Муниципального района

Размещение и ликвидация объекта местного значения, расположенного на межселенных территориях Муниципального района, осуществляется согласно схеме территориального планирования и/или документации по планировке территории.

Расчетные показатели при размещении и ликвидации объекта местного значения Муниципального района применяются согласно п. 2.2.1.3, 2.2.1.6.

2.2.1.8. Применение расчетных показателей при реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на межселенных территориях Муниципального района

Расчетные показатели применяются органом местного самоуправления Муниципального района при выдаче разрешения на строительство, предусматривающего реконструкцию объекта.